РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ Муниципальное образование «Обоянский район" Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Обоянского района Курской области на период 2010 – 2020 г.г.» г. Обоянь 2010 год

Содержание

Паспорт Программы	5

Введение	6

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости  ее решения программными  методами	7

1.1. Общая характеристика Обоянского района Курской области	8

1.2. Состояние топливно-энергетического комплекса Обоянского района	9

1.3. Потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Обоянского района Курской области	10

1.4. Обоснование необходимости решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Обоянском районе Курской области	12

2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации	34

2.1. Цели Программы	34

2.2. Задачи Программы	34

2.3. Сроки и этапы реализации Программы	35

2.4 Целевые индикаторы и целевые показатели Программы                                                 36

3. Основные направления реализации Программы	36

3.1. Бюджетные учреждения и иные организации с участием государства и муниципальных образований  Обоянского района Курской области                                   36

3.2. Жилищный фонд	50

3.3. Коммунальное хозяйство	66

3.4. Транспорт и связь	77

3.5. Строительство	87

3.6. Промышленность	95

3.7. Сельское хозяйство                                                                                                            106

3.8  Прочая сфера	121

3.9  Уличное освещение	129

3.10.  Возможность внедрения альтернативной энергетики в Обоянском районе	177

3.11.Энегетические обследования	179

3.12.Обеспечение учета производимых и потребляемых ТЭР в Обоянском районе	181

3.13. Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	184

3.14. Информационное обеспечение Программы	185

3.15. Оценка результатов реализации технического потенциала и мероприятий Программы энергосбережения	189

4. Ресурсное обеспечение Программы	189

5. Механизмы реализации Программы	190

6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы	191

7. Контроль за ходом реализации Программы	191

Приложение № 1. Общие сведения, касательно объемов потребления энергетических ресурсов на территории Обоянского района Курской области

Приложение № 2. Структура потребления энергетических ресурсов на территории Обоянского района Курской области в 2007 году

Приложение № 3. № 4. Структура  и  прогноз потребления энергетических ресурсов на территории Обоянского района Курской области к 2020 году без учета энергосберегающих мероприятий

Приложения № 5- № 8. Структура и прогноз потребления природного газа по отраслевым комплексам  Обоянского района Курской области в 2007 -2020г.г., без учета энергосберегающих мероприятий

Приложения № 9-№.12. Структура и прогноз потребления тепловой энергии по отраслевым комплексам  Обоянского района Курской области в 2007-2020 г.г., без учета энергосберегающих мероприятий

Приложения № 13-№ 16. Структура и прогноз потребления воды по отраслевым комплексам  Обоянского района Курской области в 2007-2020г.г.,  без учета энергосберегающих мероприятий

Приложения № 17-№ 20. Структура и прогноз потребления электричекой энергии по отраслевым комплексам  Обоянского района Курской области в 2007-2020г.г., без учета энергосберегающих мероприятий

Приложение № 21. Общая характеристика и энергопотребление бюджетной сферы Обоянского района без учета и с учетом потенциала энергосбережения

Приложения № 22-№25.  Прогноз потребления природного газа,  воды, электрической и тепловой энергии в бюджетной сфере Обоянского района Курской области  к 2020 году с учетом энергосберегающих мероприятий и без них

Приложение № 26.  Перечень Програмных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Обоянского района Курской области

Приложение № 27. Общая характеристика и энергопотреблени жилищной сферы  Обоянского района без учета и с учетом потенциала энергосбережения

Приложения № 28-№ 32.  Прогноз потребления природного газа,  воды, электрической и тепловой энергии в жилищной сфере Обоянского района Курской области  к 2020 году с учетом энергосберегающих мероприятий и без них

Приложение № 33.  Перечень Програмных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищной сфере Обоянского района Курской области

Приложение № 34. Общая характеристика и энергопотребление коммунальной сферы  Обоянского района без учета и с учетом потенциала энергосбережения

Приложения № 35-№ 37.  Прогноз потребления природного газа,  воды и электрической  энергии в коммунальной сфере Обоянского района Курской области  к 2020 году с учетом энергосберегающих мероприятий и без них

Приложение № 38.  Перечень Програмных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной  сфере Обоянского района Курской области

Приложение № 39. Общая характеристика и энергопотребление сферы транспорта и связи  Обоянского района без учета и с учетом потенциала энергосбережения

Приложения № 40-№ 43.  Прогноз потребления природного газа,  воды, электрической и тепловой энергии в  сфере  транспорта и связи Обоянского района Курской области  к 2020 году с учетом энергосберегающих мероприятий и без них

Приложение № 44.  Перечень Програмных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере транспорта и связи Обоянского района Курской области

Приложение № 45. Общая характеристика и энергопотребление строительной сферы  Обоянского района без учета и с учетом потенциала энергосбережения

Приложения № 46-№ 48.  Прогноз потребления природного газа,  воды и электрической  энергии в строительной сфере Обоянского района Курской области  к 2020 году с учетом энергосберегающих мероприятий и без них

Приложение № 49.  Перечень Програмных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в строительной сфере Обоянского района Курской области

Приложение № 50. Общая характеристика и энергопотребление промышленной сферы   Обоянского района без учета и с учетом потенциала энергосбережения

Приложения № 51-№ 54.  Прогноз потребления природного газа,  воды, электрической и тепловой энергии в промышленной сфере Обоянского района Курской области  к 2020 году с учетом энергосберегающих мероприятий и без них

Приложение № 55.  Перечень Програмных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленной сфере Обоянского района Курской области

Приложение № 56. Общая характеристика и энергопотребление сферы АПК  Обоянского района без учета и с учетом потенциала энергосбережения

Приложения № 57-№ 60.  Прогноз потребления природного газа,  воды, ГСМ, электрической и тепловой энергии в  сфере  АПК Обоянского района Курской области  к 2020 году с учетом энергосберегающих мероприятий и без них

Приложение № 61.  Перечень Програмных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере АПК Обоянского района Курской области

Приложение № 62. Динамика энергоемкости промышленной и сельскохозяйственной продукции Обоянского района Курской области к 2020 году, с учетом реализации потенциала энергосбережения

Приложение № 63. Прогноз ВРП  промышленного комплекса Обоянского района Курской области к 2020 году

Приложение № 64. Динамика энергоемкости промышленной продукции Обоянского района Курской области к 2020 году, с учетом реализации потенциала энергосбережения

Приложение № 65. Прогноз ВРП  АПК Обоянского района Курской области к 2020 году

Приложение № 66. Динамика энергоемкости сельскохозяйственной продукции Обоянского района Курской области к 2020 году, с учетом реализации потенциала энергосбережения

Приложение № 67. Общая характеристика и энергопотребление прочей сферы   Обоянского района без учета и с учетом потенциала энергосбережения

Приложения № 68-№ 70.  Прогноз потребления природного газа,  воды, электрической и тепловой энергии прочей сферы  Обоянского района Курской области  к 2020 году с учетом энергосберегающих мероприятий и без них

Приложение № 72.  Перечень Програмных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в прочей сфере Обоянского района Курской области

Приложения № 73-№ 75. Прогноз потребления  основных видов энергетических ресурсов на территории Обоянского района Курской области к 2020 году, с учетом энергосберегающих мероприятий

Приложение № 76.  Популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Обоянском районе Курской области

Приложение № 77.  Индикаторы расчета целевых показателей Программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Обоянского района Курской области на 2011-2015г.г. и на период до 2020 года"

Приложение № 78.  Целевые показатели Программы

Приложение № 79.   Перечень нормативных актов Обоянского района Курской области необходимых для реализации Федерального закона № 261-ФЗ

Приложение № 80.  Роспись средств районного бюджета на реализацию программных мероприятий в муниципальных бюджетных учреждениях Обоянского района Курской области на 2011 год

Паспорт МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Обоянского района Курской области на период 2010 – 2020 г.г.»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и поповышение энергетической эффективности Обоянского района Курской области на период 2010– 2020 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Обоянского района Курской области |
| Основные разработчики Программы | Отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап реализации Программы: 2010 -2015 годы; Второй этап реализации Программы: 2016 -2020 годы. |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы – создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Обоянского района Курской области. Задачи Программы: -реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов; -снижение энергоемкости ВМП; -реализация потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности; -развитие энергосервисных услуг, стимулирование производства энергосберегающего оборудования и материалов, внедрения энергосберегающих технологий на территории Обоянского района; -оснащение потребителей приборами учета энергоресурсов; -совершенствование технологии и структуры выработки электро- и теплоэнергии на электростанциях и котельных, снижение потерь при транспортировке топливно-энергетических ресурсов и их рациональное использование в бюджетных организациях, промышленности и коммунально-бытовом секторе; |
|  | -пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности; -мониторинг эффективности реализации Программы. |
| Основные принципы Программы | - учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; - поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность; - лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; - широкая пропаганда энергосбережения; - обучение и подготовка персонала; - сертификация в сфере энергосбережения; |
| Финансирование Программы | № п; п Источники финансирования; Сумма. млн. руб.; %. 1.; Областной бюджет; 0; 0. 2.; Муниципальный б джет; 22,464; 6,5. 3.; Собственные средства предприятий и организаций; 320,7; 93,4. Всего (в ценах 2010 года); 343,2; 100. |
| Ожидаемые конеч- ные результаты реализации Программы | реализация Программы позволит: - сократить потребление энергетических ресурсов в объеме 14303,5 тонн условного топлива; - в бюджетной сфере уменьшить оплату за ТЭР; - в жилищном фонде за счет более эффективного использования ТЭР и приборного учета уменьшить финансовую нагрузку на население. -повысить конкурентоспособность продукции за счет снижения ее энергоемкости. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Совет по Энергосбережению, состав которого утвержден Постановлением Администрации Обоянского района Курской области № _ от __2010 года « ______ » |

# Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, Основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Курской области.

Программа устанавливает цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Обоянском районе, определяет наиболее экономически эффективные мероприятия в области рационального использования энергетических ресурсов, источники и объемы финансирования, исполнителей соответствующих работ, механизм реализации и оценку социально-экономической эффективности Программы.

Основными целями Программы являются повышение качества жизни населения и переход муниципального района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создания условий для повышения энергетической эффективности экономики района и бюджетной сферы. В рамках плана перспективного развития Обоянского района Программа позволит снизить потребление энергетических ресурсов по всем отраслям экономики за счет модернизации топливно-энергетического комплекса, их рационального использования, а так же перехода на альтернативные виды топлива. Это позволит сократить расходы на поставки энергетических ресурсов, в том числе и бюджетной сфере, и направлять полученную экономию на дальнейшее социально-экономическое развитие Обоянского района.

Программа является основой для проведения согласованной рациональной, энергетической, экономической и инновационной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Обоянского района на период с 2010 по 2020 год.

### 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ                                  НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ                 И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В                             ОБОЯНСКОМ РАЙОНЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Нерациональное использование энергетических ресурсов приводит к высокой энергоемкости ВРП Обоянского района. Ежегодный рост объемов потребляемых отраслевыми сферами ТЭР, а так же ежегодное повышение цен (тарифов) на энергоносители, обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  на территории Обоянского района.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов. В первую очередь соответствующие мероприятия должны быть реализованы в  бюджетной сфере муниципального района, органах местного самоуправления, организациях с участием государства и муниципальных образований. Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства населенных пунктов, повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом.

Приоритетным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Обоянском районе является программный метод, предусматривающий реализацию не только целевых программ муниципального уровня, но также иных долгосрочных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных муниципальных образований и хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программным методом обусловлена рядом причин, в частности:

-целесообразностью проведения согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

-комплексным характером проблемы, обуславливающей необходимость координации действий и ресурсов не только государственных органов и органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения;

снижением рисков неблагоприятного социально-экономического развития муниципального района;

-снижением расходов районного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Обоянского района на оплату потребленных энергетических ресурсов;

-недостатком средств районного бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимостью софинансирования из местных бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников, а также привлечения средств из областного и федерального бюджетов.

Основными вариантами решения проблемы являются:

-реализация высокоэффективных и быстроокупающихся мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в экономике и социальной сфере Обоянского района, не требующих значительных финансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть временного улучшения отдельных показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере Обоянского района на основе реализации высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в долгосрочной перспективе.

Второй вариант является оптимальным и отражает комплексный подход к решению проблемы, провозглашенный на федеральном и региональном уровнях.

Основные риски, связанные с реализацией в Обоянском районе Программы, определяются следующими факторами:

-ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов ресурсного обеспечения энергосберегающих мероприятий;

-неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью рынка энергосервисных услуг;

-зависимостью от состояния и конъюнктуры рынка энергетических ресурсов.

С учетом рисков, связанных с реализацией Программы, при ее разработке должен быть предусмотрен минимальный набор мероприятий из первого варианта решения проблемы, чтобы и при неблагоприятном развитии событий, был достигнут положительный эффект от реализации Программы.

### 1.1. Общая характеристика Обоянского района

Обоянский район образован в 1928 году. Относится к южному агроклиматическому району Курской области с умеренно-континентальным климатом. Среднегодовая температура воздуха составляет +5,6°C, среднемесячная температура июля +19,5°C, а января -8,5°C. Абсолютный максимум температуры +40°C, минимум -37°C.

Граничит на западе с Беловским и Большесолдатским, на севере-с Медвенским, на востоке - с Пристенским районами Курской области. На юге-с Белгородской областью. Протяженность района с севера на юг составляет 45 км, с запада на восток -55 км. Площадь района -1,026 тыс. кв. км, что составляет  4%  территории области. Рельеф местности представляет собой холмистую равнину, прорезанную реками и оврагами. Общая протяженность рек по Обоянскому району составляет 114 км. Все реки относятся к бассейну Днепра. В частности р. Псел имеет протяженность по территории района 54 км., реки Рыбинка -28 км., М. Рыбинка -17 км., Туровка -15 км., Усланка-15 км. Гидрологические условия для строительного освоения на большей части территории района благоприятные, и особенно на повышенной, водораздельной площади, где подземные воды дренированы оврагами до глубины 25-30 м. Наиболее высокие уровни отмечены на поймах рек и по днищам оврагов с водотоками, где они фиксируются на глубинах 0-5 м.

Лесистость территории составляет 10,3%. Почвенный покров района довольно разнообразен. Основными типами почв района являются черноземы  74% и серые лесные почвы – 24%, почвы других типов составляют 2%. По механическому составу почвы тяжелосуглинистые – 91,9%, среднесуглинистые – 6,4%, легкосуглинистые – 0,9%, глинистые – 0,1%, супесчаные – 0,4%, песчаные – 0,3%. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 80,5 % территории района – 82701 га, из них 28936,81 га – пашня).

Что касается наличия полезных ископаемых, то крупных месторождений полезных ископаемых к настоящему времени не выявлено, есть небольшие месторождения глины, суглинков, силикатные пески. Использовать их на перспективу можно для выработки кирпича, песчаных блоков и т.д. Легкоплавкие глины, суглинки представлены месторождениями разрабатываемыми:

- близ с. Бегичево, 0,7 км южнее с. Бушмено,  Рудавское, расположенное от г. Обоянь в 5,5 км на северо-востоке.

Месторождения не разрабатываемые:

- Бегичевское-0,8 км к юго-западу с. Бегичево. Горно-геологические условия благоприятные. Площадь 2 га. Туровское, в 1,5 км северо-западнее с. Туровка. Силикатные пески представлены одним, довольно крупным месторождением - Зоринским, расположенным в 0,2-0,3 км к северо-востоку от д. Зорино. Горно-геологические условия  добычи благоприятные.

В состав муниципального района входят 12 сельских и 1 городское поселение. Всего насчитывается 84 населенных пункта. Административным центром является г. Обоянь. Население на 1 января 2010 года составляет 31,2 тыс. чел. при  доле городского населения 42,9 %.  Среди сельских населенных пунктов преобладают поселения с численностью населения от 100 до 500 человек -41%. Плотность населения – 31 чел./кв.км.

1.2. Состояние топливно-энергетического комплекса Обоянского района

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения района электроэнергией.     На территории района расположены две подстанций 110/35/10 кВ: в г. Обоянь, сл. Рыбинские Буды.  Семь подстанций 35/10 кВ: в с. М. Крюки, Быканово, Долженково, Р. Буды, Туровка, Горяйново и Шипы. 450 подстанций по району имеют энергоемкость 10/04кВ. Загрузка трансформаторов на ПС 35/10 и 110/35/10 кВ, составляет 11,7 - 25,4%. Практически все подстанции района имеют износ оборудования 66-92% и требуют модернизации. Общая протяженность линий электропередач по Обоянскому району, составляет 1218 км, 81,2 из которых, линии-35кВ. Электроснабжение потребителей промышленного и сельскохозяйственного комплексов Обоянского района на перспективу, так же как и сейчас, будет обеспечиваться от существующих сетей и подстанций ОАО Курскэнерго.

Из всего перечня существующих энергоносителей,  промышленным способом в районе вырабатывается только тепловая энергия. Основная задача теплогенерирующей и теплоснабжающей организации, коей является МУП «ОКТС» г. Обоянь, заключается в предоставлении качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению. Общая протяженность тепловых сетей, составляет 7,9 км. Уровень износа, колеблется от 80 до 90%. Развитие теплоснабжения района в целом базируется на программе технического перевооружения и предполагаемом строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

По территории района проходит магистральный газопровод - Шебелинка-Брянск. В г. Обоянь находится АГРС, в районе имеются 24 ГРП. Межпоселковые газопроводы имеются во всех сельских поселениях района. Протяженность газораспределительных сетей составляет -752 км. Общий уровень газификации сельских поселений входящих в состав муниципального района составляет-100%.

Более газифицированной, является восточная часть. В целом, обеспеченность населённых пунктов  Обоянского района  природным газом, составляет порядка 94%.

Обеспечением потребителей природным и сжиженным газом, обслуживанием сетей и сооружений объектов газоснабжения на территории района, занимается Обоянский филиал ОАО «Курскгаз».

### Потенциал энергосбережения и повышения                                                    энергетической эффективности в Обоянском районе

ВРП по Обоянскому району, характеризуется высокой энергоемкостью.  Этому способствует высокая степень износа основных фондов в организациях сельского хозяйства (в 2008 г. – 50,2%), в организациях осуществляющих распределение электроэнергии, газа и воды (более 60%), в строительстве (43,5%), в организациях транспорта и связи (42,4%).

Суммарное  потребление электрической, тепловой энергии, природного и сжиженного газа, на территории Обоянского района в топливном эквиваленте составило в 2009 г. более  86 тыс. т у.т.  Общий объем потребления воды в 2009 г. составил 1,4 млн. куб. м.  Создание условий для энергосбережения и повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач  устойчивого развития  Обоянского  района. Общие сведения касательно объемов потребления энергетических ресурсов в период с 2007 по 2020г.г, а так же структура их потребления в 2007 году и прогнозируемая к 2020 году, представлены в Приложениях № 1- № 4.

Ожидаемый рост потребления электрической энергии к 2020 году, составит примерно порядка 10% по отношению к уровню 2007 г. При этом крупнейшими потребителями среди базовых отраслей будут: промышленность, сельское хозяйство и бюджетная сфера.

Прогноз потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, воды в Обоянском районе, без проведения комплекса мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представлен в Приложениях № 5- № 20.

Суммарный потенциал энергосбережения по Обоянскому району в различных сферах и отраслях экономики оценивается в 14303,5 тонн у.т. (по электрической, тепловой энергии, природному газу, воде, дизельному и моторному топливу):

-жилищная сфера (население)  -  6580 тонн у.т;

-коммунальная сфера                -  988,8 тонн у.т;

-бюджетные учреждения           -  862 тонн у.т;

-промышленность                      -  3262,8 тонн у.т;

-транспорт и связь                     -  78,6 тонн у.т;

-строительство                           - 158 тонн у.т;

-сельское хозяйство                   - 1838 тонн у.т;

-прочие потребители                 - 471,3 тонн у.т;

-уличное освещение                  -  64 тонн у.т.

Прогноз,  потребления основных видов энергетических ресурсов по Обоянскому району, к 2020 году в натуральных показателях и (т у. т.) с учетом энергосберегающих мероприятий представлен в Приложениях № 73-№75.

Прогноз развития экономики Обоянского района при существующей энергоемкости ВРП:

-рост тарифов для всех групп потребителей составит 10–30% ежегодно;

-дефицит пропускной способности электрических и тепловых сетей, без ввода новых трансформаторных подстанций и тепловых пунктов;

-затраты бюджетов всех уровней на покрытие расходов бюджетных учреждений на энергетические ресурсы, а также субсидируемых социальных групп граждан, возрастут к 2020 г. на 15–20%;

Прогноз развития экономики Обоянского района при снижении энергоемкости ВРП на 40%  к 1 января 2020 г.:

-снижение потребления энергетических ресурсов после проведения мероприятий по энергосбережению;

-ежегодный рост тарифа на тепловую и электрическую энергию при проведении энергосберегающих мероприятий, за счет снижения себестоимости производства и передачи энергетических ресурсов, а также общего снижения темпов прироста их потребления составит не более 7–15%;

-снижение затрат бюджетов всех уровней на покрытие расходов бюджетных учреждений, а также субсидируемых социальных групп граждан, составит к 2020 г. не менее 15%;

За счет ввода новых трансформаторных подстанций, тепловых пунктов, а также модернизации существующих, удастся избежать дефицита пропускной способности электрических и тепловых сетей, и обеспечить возрастающие потребности в присоединенной мощности.

Динамика энергоемкости промышленной и сельскохозяйственной продукции Обоянского района с учетом реализации потенциала  энергосбережения  к 2020 году, представлена в Приложении № 61.

1.4. Обоснование необходимости решения проблемы энергосбережения и     повышения энергоэффективности в Обоянском районе Курской области

Высокая энергоемкость российской экономики дорого обходится стране с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, доходной части государственного бюджета, конкурентоспособности промышленности, здоровья населения и охраны окружающей среды, но,  в,  то, же время, представляет значительные возможности, для экономики. В связи с этим на заседании Государственного Совета, состоявшемся  2 июля 2009 года в Архангельской области, Президент Российской Федерации Д.А. Медведев уделил самое серьезное внимание такому наиважнейшему направлению развития государства, как энергоэффективность. Решение поставленной Президентом Российской Федерации проблемы, связанной с энергосбережением и повышением энергетической эффективности, должно осуществляться в рамках настоящей Программы через реализацию следующих мероприятий:

- в бюджетной сфере наведение порядка в учете потребляемых энергоресурсов, для снижения энергопотребления и внедрения, первоочередных малозатратных и среднезатратных мероприятий;

- на предприятиях топливно-энергетического комплекса Курской области проведение работы по снижению потребления энергии на собственные нужды и транспортировку энергоресурсов;

- реализация предприятиями собственных программ энергосбережения, снижения энергоемкости выпускаемой продукции;

- для более полной загрузки производственных площадей обеспечения на предприятиях области выпуска энергоэффективного оборудования и энергосберегающих материалов;

- систематическое проведение информационной работы по проблемам энергосбережения и образовательной деятельности на базе Юго-Западного государственного университета;

- проведение инструментальных энергетических обследований предприятий с целью выявления скрытых резервов энергосбережения.

Перечень нормативных актов Обоянского района, необходимых для реализации Федерального закона об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности представлен в Приложении № 79.

| Приложение № 1 Общие сведения, касательно потребления энергетических ресурсов по Обоянскому району, без учета энергосберегающих мероприятий (т у. т.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливно-энергетический ресурс | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Электрическая энергия.т.у.т. | 14675 | 14282 | 14168 | 14773 | 14921 | 14934 | 15084 | 15235 | 15387 | 15541 | 15696 | 15853 | 16012 | 16172 |
| Тепловая энергия т.у.т. | 9396,5 | 8632,1 | 8082,9 | 7769,1 | 7667,3 | 7578,3 | 7578,8 | 7579,5 | 7580,9 | 7582,1 | 7583,3 | 7584,7 | 7585,9 | 7587,3 |
| Природный газ, т.у.т. | 65034 | 59604 | 60710 | 60897 | 61691 | 62382 | 63077 | 63766 | 64469 | 65090 | 65712 | 66341 | 66977 | 67618 |
| Вода, тыс. куб.м. | 1361,1 | 1387,1 | 1379,2 | 1386,6 | 1393,6 | 1400,2 | 1406,9 | 1413,7 | 1420,5 | 1428,6 | 1436,9 | 1445,2 | 1453,5 | 1461,9 |
| Сжиженный газ, т.у.т. | 1446 | 1325 | 1179 | 1261 | 1348 | 1447 | 1156 | 1658 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 |
| Уголь, т.у.т. | 831 | 703 | 646 | 502 | 359 | 287 | 179 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: тонн у.т. | 92743,6 | 85933,2 | 86165,1 | 86588,7 | 87379,9 | 88028,5 | 88481,7 | 89724,2 | 90646,4 | 91430,7 | 92217,2 | 93012,9 | 93817,4 | 94628,2 |
| Моторное и дизельное топливо, тыс. тонн. | 6850 | 7704 | 7106 | 6436 | 7409 | 7760 | 8009 | 8263 | 8524 | 8901 | 9175 | 9592 | 9883 | 10328 |
| Всего: тонн у.т. | 99593,6 | 93637,2 | 93271,1 | 93024,7 | 94788,9 | 95788,5 | 96490,7 | 97987,2 | 99170,4 | 100332 | 101392 | 102605 | 103700 | 104956 |

Приложение №2

Структура  потребления энергетических ресурсов на территории Обоянского района Курской области в 2007 году

Приложение №3

Структура потребления энергетических ресурсов на территории Обоянского района Курской области к 2020 году,

без учета энергосберегающих мероприятий

Приложение №4

Прогноз потребления энергетических ресурсов по Обоянскому району к 2020 году,

без учета энергосберегающих мероприятий ( т у. т.)

| Приложение №5 Прогноз потребления природного газа по отраслевым комплексам Обоянского района к 2020 году, без учета энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отраслевой комплекс | Годы-куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Промышленность | 6227400 | 5463500 | 5276500 | 4921000 | 4970210 | 5019912 | 5070111 | 5120812 | 5172020 | 5223720 | 5275957 | 5328716 | 5382003 | 5435823 |
| Население | 44974560 | 40453000 | 41965400 | 42385000 | 42808000 | 43236000 | 43668000 | 44105000 | 44546000 | 44991000 | 45441000 | 45895000 | 46355000 | 46818000 |
| ЖКХ | 2894900 | 2548900 | 2557900 | 2445800 | 2470258 | 2494960 | 2519910 | 2545109 | 2 570 560 | 2596265 | 2622228 | 2648450 | 2674934 | 2701684 |
| Бюджетные учреждения всех уровней | 869145 | 807046 | 899412 | 1018134 | 1067797 | 1154714 | 1239815 | 1313708 | 1395679 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 |
| Транспорт и связь | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 |
| Строительство | 276000 | 803000 | 705000 | 523000 | 528230 | 533512 | 538847 | 544235 | 549677 | 555173 | 560724 | 566332 | 571995 | 577715 |
| Сельское хозяйство | 631741 | 1033200 | 900000 | 950000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 |
| Прочие | 1150054 | 1153054 | 927788 | 1153054 | 1164458 | 1176230 | 1187992 | 1199872 | 1211871 | 1223990 | 1236229 | 1248592 | 1261078 | 1273688 |
| Итого: куб.м | 57034900 | 52272800 | 53243100 | 53407088 | 54103053 | 54709428 | 55318775 | 55922836 | 56539907 | 57084248 | 57630238 | 58181190 | 58739110 | 59301010 |
| Итого: т.у.т. | 65034 | 59604 | 60710 | 60897 | 61691 | 62382 | 63077 | 63766 | 64469 | 65090 | 65712 | 66341 | 66977 | 67618 |

Приложение №6

Структура потребления природного газа по отраслевым комплексам Обоянского района  в 2007 году

Приложение №7

Структура потребления природного газа по отраслевым комплексам Обоянского района к 2020 году,

без учета энергосберегающих мероприятий

Приложение №8

Прогноз потребления природного газа отраслевыми комплексами Обоянского района к 2020 году

без учета энергосберегающих мероприятий (т у. т. )

Приложение №9

| Прогноз потребления тепловой энергии по отраслевым комплексам Обоянского района к 2020 году, без учета энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отраслевой комплекс | Годы-Гкал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Промышленность | 38210 | 35238 | 31816 | 30738 | 30500 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Население | 5632 | 4919 | 4501 | 4467 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 |
| Бюджетные учреждения всех уровней | 9745 | 9025 | 9698 | 8940 | 8581 | 8560 | 8560 | 8560 | 8560 | 8560 | 8560 | 8560 | 8560 | 8560 |
| Транспорт и связь | 238 | 221 | 228 | 228 | 230 | 233 | 235 | 237 | 240 | 242 | 244 | 247 | 249 | 252 |
| Прочие | 769 | 749 | 719 | 765 | 766 | 767 | 768 | 770 | 775 | 780 | 785 | 790 | 795 | 800 |
| Итого: | 54594 | 50152 | 46962 | 45138 | 44547 | 44030 | 44033 | 44037 | 44045 | 44052 | 44059 | 44067 | 44074 | 44082 |

Приложение №10

Структура потребления тепловой энергии по отраслевым комплексам Обоянского района в 2007 году

Приложение №11

Структура потребления тепловой энергии по отраслевым комплексам к 2020 году,

без учета энергосберегающих мероприятий

Приложение №12

Прогноз потребления тепловой энергии отраслевыми комплексами к 2020году,

без учета энергосберегающих мероприятий (Гкал)

| Приложение № 13 Прогноз потребления воды по отраслевым комплексам Обоянского района к 2020 году, в натуральном выражении, без учета энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отраслевые комплексы | Годы-куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Промышленность | 149530 | 150529 | 145619 | 149800 | 149928 | 150057 | 150187 | 150319 | 150452 | 151956 | 153476 | 155010 | 156560 | 158126 |
| Население город | 436200 | 424500 | 422000 | 425000 | 427125 | 429260 | 431406 | 433563 | 435731 | 437910 | 440100 | 442300 | 444512 | 446734 |
| Население село | 625000 | 662100 | 660600 | 660700 | 664000 | 667323 | 670660 | 674000 | 677383 | 680720 | 684174 | 687595 | 691000 | 694448 |
| ЖКХ | 20800 | 16000 | 13900 | 12300 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Бюджетные учреждения всех уровней | 26900 | 34600 | 34000 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 |
| Транспорт и связь | 220 | 360 | 320 | 350 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 445 | 450 |
| Строительство | 14500 | 13000 | 12700 | 12800 | 12930 | 13060 | 13190 | 13320 | 13450 | 13584 | 13720 | 13857 | 13996 | 14136 |
| Сельское хозяйство | 65000 | 67000 | 65000 | 67000 | 67670 | 68346 | 69030 | 69720 | 70417 | 71121 | 71833 | 72551 | 73276 | 74000 |
| Прочие | 22850 | 19011 | 25461 | 25600 | 26000 | 26260 | 26522 | 26787 | 27055 | 27326 | 27599 | 27875 | 28154 | 28435 |
| Итого: | 1361000 | 1387100 | 1379600 | 1386650 | 1393623 | 1400286 | 1406985 | 1413709 | 1420498 | 1428637 | 1436932 | 1445228 | 1453543 | 1461929 |
| Произведено | 1361000 | 1387100 | 1379600 | 1386650 | 1393623 | 1400286 | 1406985 | 1413709 | 1420498 | 1428637 | 1436932 | 1445228 | 1453543 | 1461929 |
| Потери | 136100 | 138710 | 137960 | 138665 | 139362 | 140028 | 140698 | 141370 | 142049 | 142286 | 143693 | 144522 | 145354 | 146192 |
| Рациональное использование воды | 1224900 | 1248400 | 1241640 | 1247985 | 1254261 | 1260258 | 1266287 | 1272339 | 1278449 | 1286351 | 1293239 | 1300706 | 1308189 | 1315737 |

Приложение № 14

Структура потребления воды по отраслевым комплексам Обоянского района в 2007 году

Приложение № 15

Структура потребления воды по отраслевым комплексам к  2020 году,

без учета энергосберегающих мероприятий

Приложение № 16

Прогноз потребления воды  по отраслевым комплексам,  без учета энергосберегающих мероприятий к  2020 году (куб.м.)

| Приложение № 17 Прогноз потребления электроэнергии по отраслевым комплексам к 2020 году, без учета энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отраслевой комплекс | Годы-кВт.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Промышленность | 15357782 | 15213678 | 14052270 | 14964970 | 15114619 | 15265765 | 15418423 | 15572607 | 15728333 | 15885280 | 16044133 | 16204574 | 16366620 | 16530286 |
| Население | 14044207 | 13503870 | 14373849 | 14565550 | 14711205 | 14858317 | 15006900 | 15156969 | 15308539 | 15462000 | 15616000 | 15772000 | 15930000 | 16090000 |
| ЖКХ | 2360067 | 2306534 | 2394444 | 2834338 | 2442572 | 2466998 | 2491668 | 2516584 | 2541750 | 2567168 | 2592839 | 2618768 | 2644955 | 2671405 |
| Бюджетные учреждения всех уровней | 5269937 | 5271854 | 4824182 | 4634418 | 4680762 | 4727570 | 4774845 | 4822594 | 4870820 | 4919528 | 4968723 | 5018410 | 5068595 | 5119280 |
| Транспорт и связь | 854643 | 906748 | 690134 | 948262 | 957745 | 967322 | 976996 | 986766 | 996633 | 1006599 | 1016665 | 1026831 | 1037100 | 1047471 |
| Строительство | 1009661 | 812221 | 667596 | 643064 | 649495 | 655990 | 662550 | 669175 | 675867 | 682625 | 689452 | 696346 | 703310 | 710343 |
| Сельское хозяйство | 3693326 | 3148094 | 3593906 | 3824808 | 3863056 | 3901687 | 3940703 | 3980110 | 4019912 | 4060111 | 4100712 | 4141719 | 4183136 | 4224967 |
| Прочие | 3271911 | 3468215 | 3680053 | 3751204 | 3788716 | 3826603 | 3864869 | 3903518 | 3942552 | 3981977 | 4021797 | 4062015 | 4102635 | 4143661 |
| Итого: кВт. час | 45861534 | 44631214 | 44276434 | 46166614 | 46628280 | 46670252 | 47136954 | 47608324 | 48084406 | 48565288 | 49050321 | 49540663 | 50036351 | 50537413 |
| Итого: т.у.т. | 14676 | 14282 | 14168 | 14773 | 14921 | 14934 | 15084 | 15235 | 15387 | 15541 | 15696 | 15853 | 16012 | 16172 |

Приложение № 18

Структура потребления электроэнергии по отраслевым комплексам  в 2007 году

Приложение № 19

Структура потребления электроэнергии отраслевыми комплексами  к 2020 году,

без учета энергосберегающих мероприятий

Приложение № 20

Прогноз потребления электроэнергии отраслевыми комплексами к 2020 году,

без учета энергосберегающих мероприятий (кВт/ч.)

### 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

### 2.1. Цели Программы

Целью Программы является повышение качества жизни населения и переход МО «Обоянский район» на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, а также создание условий для повышения энергетической эффективности реального сектора экономики и бюджетной сферы.

### 2.2. Задачи Программы

Задачами Программы по достижению поставленных целей являются:

создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной, правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация потребителей энергетических ресурсов;

развитие энергосервисных услуг, стимулирование производства энергосберегающего оборудования и материалов, внедрение энергосберегающих технологий на территории Обоянского района;

обучение и развитие кадрового потенциала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Обоянского района;

внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в организациях с государственным и муниципальным участием, расположенных на территории Обоянского района, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности и на транспорте;

создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;

оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета;

автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

улучшение экологических показателей среды обитания, за счет развития альтернативных видов топлива;

пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Перечень Программных мероприятий в области популяризация энергосбережения в Обоянском  районе Курской области представлен в Приложении № 75.

### 2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2010–2020 гг. Работы по реализации Программы осуществляются в два этапа.

На первом этапе (2010-2015 г.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;

внедрение современных методов, в том числе тарифного стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

проведение организационных мероприятий, направленных на формирование структуры управления Программой;

завершение оснащения зданий, строений, сооружений используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений муниципального района, приборами учета энергетических ресурсов и ввод установленных приборов в эксплуатацию;

проведение первых обязательных и добровольных энергетических обследований зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений муниципального района, с составлением паспортов энергоэффективности по каждому объекту.

На втором этапе (2016–2020 гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

разработка и реализация на основе проведенных обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизации объектов, пообъектных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

реализация высокоэффективных и быстроокупающихся мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, наружном освещении и других направлениях, не требующих значительных финансовых затрат;

проведение первоочередных мероприятий в области популяризации энергосбережения и повышения энергетической эффективности, формирования методических основ и информационного сопровождения реализации Программы.

комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике, бюджетной и социальной сфере, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе;

разработка и внедрение автоматизированных систем контроля, учета  и регулирования расхода энергетических ресурсов.

### 2.4 Целевые индикаторы и целевые показатели Программы

Индикаторы расчета целевых показателей, а так же основные целевые показатели реализации Программы представлены в Приложениях № 77-78.

### 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

### 3.1. Бюджетные учреждения и иные организации с участием государства и муниципальных образований МО «Обоянский район»

На территории Обоянского района расположено 197 организаций и бюджетных учреждений, расходующих порядка 5% (4274 т.у.т.) энергетических ресурсов (электроэнергии, тепла, воды и природного газа), потребляемых в Обоянском районе. В 2009 г. общее годовое потребление бюджетными учреждениями электроэнергии составило 7775,0 тыс. кВтч, тепла - 10,1 тыс. Гкал, воды - 47,4 тыс. куб. м, газа - 3646,0 тыс.куб.м. На оплату энергетических ресурсов было направлено более 36,7 млн. руб.

Потребление электрической и тепловой энергии учреждениями бюджетной сферы в 2009 г. по отношению к уровню 2007 года, снизилось  на 445,7 тыс. кВт.ч.  и 47 Гкал соответственно. В то же время потребление воды и природного газа возросло на 7,1 тыс. куб. м.  и 30,3 тыс. куб.м. соответственно.

Сохраняется низкая оснащенность бюджетных учреждений и иных организаций с государственным и муниципальным участием, расположенных на территории Обоянского района приборами учета энергетических ресурсов.

В соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. С 1 января 2011 г. ожидается вступление в силу изменений к Закону № 261-ФЗ, которые направлены на приведение его положений в соответствие с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Поэтому одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Обоянском районе является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Потенциал энергосбережения в бюджетных учреждениях к 2020 г. оценивается: электрической энергии  порядка 24,7% (416 т.у.т.),  тепловой энергии- 20,5% (344 т.у.т.), воды-11%(3,0 тыс.куб.м), природного газа-10,3% (102,6т.у.т.).

Прогноз потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, воды в бюджетной сфере Обоянского района, без проведения и с проведением комплекса мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представлен в Приложениях № 22- № 25.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

проведение обязательных энергетических обследований государственных, муниципальных организаций, учреждений и иных бюджетных учреждений и организаций, финансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района;

разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов,  замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности;

модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования;

установка преобразователей частоты для электроприводов;

внедрение  автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения;

регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий.

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;

утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель;

замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления в государственных, муниципальных организациях, учреждениях, а так же иных бюджетных учреждениях, финансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района с КПД ниже 75% на новые энергоэффективные газовые  или электрические котлы с КПД не ниже 95%.

Программные мероприятия  по бюджетной сфере, представлены в Приложении № 26.

| Приложение № 21 1. Общая характеристика учреждений бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Энергопотребление бюджетной сферы с прогнозом до 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ куб.м | 869145 | 807046 | 899412 | 1018134 | 1067797 | 1154714 | 1239815 | 1313708 | 1395679 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 |
| Тепловая энергия Гкал. | 9745 | 9025 | 9698 | 8940 | 8900 | 8560 | 8560 | 8560 | 8560 | 8560 | 8560 | 8560 | 8560 | 8560 |
| Электроэнергия кВт.ч. | 5269937 | 5271854 | 4824182 | 4634418 | 4680762 | 4727570 | 4774845 | 4822594 | 4870820 | 4919528 | 4968723 | 5018410 | 5068595 | 5119280 |
| Потребление воды куб.м. | 26900 | 34600 | 34000 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 |
| 3. Оценка технического потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с учетом оценки технической возможности, а также предлагаемых технических мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления природного газа 10,35% от уровня 2007г. что составляет 90000 куб.м. - 102,6 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления тепловой энергии 20,5% от уровня 2007г. что составляет 2000 Гкал - 344 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления электроэнергии 24,7% от уровня 2007г. что составляет 1300000 кВт.ч. - 416 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления воды 11% от уровня 2007 г. что составляет 3000 куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Структура энергопотребления в бюджетной сфере с учетом потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ куб.м | 869145 | 807046 | 899412 | 1018134 | 1050000 | 1070000 | 1100000 | 1120000 | 1140000 | 1150000 | 1200000 | 1250000 | 1300000 | 1310000 |
| Тепловая энергия Гкал. | 9745 | 9025 | 9698 | 8940 | 8581 | 8500 | 8000 | 7900 | 7800 | 7500 | 7200 | 7000 | 6800 | 6560 |
| Электроэнергия кВт.час | 5269937 | 5271854 | 4824182 | 4634418 | 4600000 | 4550000 | 4500000 | 4300000 | 4100000 | 4000000 | 3950000 | 3900000 | 3850000 | 3819280 |
| Потребление воды куб.м. | 26900 | 34600 | 34000 | 33100 | 32500 | 32000 | 31500 | 31000 | 31000 | 30500 | 30500 | 30300 | 30200 | 30100 |
| 5. Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в бюджетной сфере Обоянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее снижение энергопотребления в бюджетной сфере до 2020 года составляет 926 т у.т. (в т.ч. 64 т у.т. ул.освещение). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления питьевой воды составляет 3000 куб. м. Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 22 224 000 р. Окупаемость затрат не превышает 3х лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 22

Потребление природного газа в бюджетной сфере с прогнозом до 2020 г.,

с учетом энергосберегающих мероприятий и без них (куб.м.)

Приложение № 23

Потребление тепловой энергии в бюджетной сфере с прогнозом до 2020 г.,

с учетом энергосберегающих мероприятий и без них (Гкал.)

Приложение № 24

Потребление электроэнергии в бюджетной сфере с прогнозом до 2020 г.,

с учетом энергосберегающих мероприятий и без них (кВт/ч.)

Приложение № 25

Потребление воды в бюджетной сфере с прогнозом до 2020 г., с учетом энергосберегающих мероприятий  и без них (куб.м.)

Приложение № 26

Программа  энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Обоянского района Курской области на 2010-2015гг.

и на перспективу до 2020 года

Перечень программных мероприятий

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель. | Источники финансирования. | Ожидаемые результаты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего | 2016-2020г.г.прогноз |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях с участием государства и муниципальных образований Обоянского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований Обоянского района. | Областной и местные бюджеты, внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования |  |
| 1.1 | Проведение обязательных энергетических обследований органов местного самоуправления Обоянского района Курской области, образовательные государственные (муниципальные) учреждения и иные организации с участием государства и муниципальных образований. (197 организаций) | 2010-2012. | 3000 | 2910 | - | - | - | 5910 |  | 6000 | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований Обоянского района Курской области. | Областной и местные бюджеты | Разработка энергетических паспортов организаций с участием государства и муниципальных образований Обоянского района Курской области, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.1.1. | Органы государственной власти Обоянского района Курской области. | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, органы государственной власти Обоянского района Курской области. | Областной и местные бюджеты. | Разработка энергетических паспортов, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.1.2. | Органы местного самоуправления Обоянского района Курской области. | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, органы местного самоуправления Обоянского района Курской области. | Местные бюджеты. | Разработка энергетических паспортов, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1.1.3. | Муниципальные учреждения Обоянского района. | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, муниципальные учреждения Обоянского района. | Местные бюджеты. | Разработка энергетических паспортов, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1.1.4. | Учреждения культуры. Обоянского района. | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, учреждения культуры. Обоянского района. | Областной и местные бюджеты. | Разработка энергетических паспортов, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.1.5. | Образовательные учреждения Обоянского района. | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, образовательные учреждения.. | Областной и местные бюджеты | Разработка энергетических паспортов, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.1.6. | Учреждения здравоохранения Обоянского района. | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, учреждения здравоохранения | Областной и местные бюджеты | Разработка энергетических паспортов, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.1.7. | Спортивные учреждения Обоянского района. | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, спортивные, санаторные учреждения Обоянского района. | Областной и местные бюджеты | Разработка энергетических паспортов, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.1.8. | Организации с участием государства и муниципальных образований Обоянского района. | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | Организации с участием государства и муниципальных образований Обоянского района. | Внебюджетные источники (в том числе собственные средства организаций с участием государства и муниципальных образований. | Разработка энергетических паспортов, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.2. | Разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций с участием государства и муниципальных образований Обоянского района, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований Обоянского района. | В рамках текущего финансирования. | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с участием государства и муниципальных образований Курской области. |
| 1.3. | Сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций с участием государства и муниципальных образований Обоянского района Курской области, их ранжирование по удельному энергопотреблению и определение очередности проведения мероприятий по энергосбережению. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности Администрации Обоянского района. | В рамках текущего финансирования. | Ранжирование организаций с участием государства и муниципальных образований по удельному энергопотреблению, определение очередности проведения мероприятий по энергосбережению |
| 1.4. | Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности Администрации Обоянского района | В рамках текущего финансирования. | Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 2. | Оснащение приборами учета | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований . | Областной и местные бюджеты. |  |
| 2.1. | Оснащение современными приборами учета тепловой энергии и ГВС, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований. | Областной и местные бюджеты. | Повышение точности учета. |
| 2.2. | Установка современных приборов учета расхода холодной воды, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований. | Областной и местные бюджеты. | Повышение точности учета. |
| 2.3. | Оснащение современными приборами учета электрической энергии, многотарифных, обеспечивающих дистанционную передачу информации, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований. | Областной и местные бюджеты. | Повышение точности учета, обеспечение возможности перехода к системам АСКУЭ. |
| 2.4. | Установка газовых счетчиков, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований. | Областной и местные бюджеты. | Повышение точности учета. |
| 3. | Применение энергосберегающих технологий в сфере потребления электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований. | Областной и местные бюджеты. |  |
| 3.1. | Модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований. | Областной и местные бюджеты. | Снижение расхода электрической энергии системами вентиляции. |
| 3.2. | Замена старых образцов светильников и ламп, в том числе энергосберегающих люминесцентных, на светодиодные светильники и лампы. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований | Областной и местные бюджеты. | Резкое сокращение затрат на освещение, обеспечение экологической безопасности. |
| 4. | Применение энергосберегающих технологий в сфере потребления тепловой энергии и воды. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований | Областной и местные бюджеты, внебюджетные источники. |  |
| 4.1. | Внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения на бюджетных объектах с тепловой нагрузкой более 0,2 Гкал.час. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований | Областной и местные бюджеты. | Снижение потребления тепловой энергии. |
| 4.2. | Переход на закрытую систему теплообеспечения и горячего водоснабжения с автономной подготовкой горячей воды на пластинчатых теплообменниках. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований. | Областной и местные бюджеты. | Значительное снижение потребления тепловой энергии. Ликвидация ЦТП. |
| 4.3. | Регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований. | Областной и местные бюджеты. | Снижение потребления тепловой энергии. |
| Х Итого по годам: |  |  | 4000 | 3000 | 1500 | 1500 | 2124 | 12124 |  | 10100 |  |  |  |
| Итого по бюджетной сфере: |  |  |  |  |  |  |  | 12124 |  | 10100 |  |  |  |

Х- Окончательное распределение средств по отдельным мероприятиям производится в течении первого квартала каждого текущего года с учетом конкретизации мероприятий и хода выполнения Программы в пределах установленной расчетной суммы финансирования-22 224  000  рублей в ценах 2010 года.

Итого затраты:    по   1-му этапу  2010-2015гг.                                      12 124 000 рублей

по   2-му этапу  2016-21020гг.                                     10 100 000 рублей

Всего     по программе:                                                                                22 224 000 рублей

Сокращение потребления энергоресурсов:

по  1-му этапу  2010-2015гг.                                       505 тонн у.т.

по 2-му  этапу  2016-2020гг.                                       421 тонн у.т.

Всего  по  программе:                                                  926 тонн у.т.

### 3.2. Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2010г., на территории Обоянского района расположено 12016 жилых домов, 1070 из которых, являются многоквартирными. Общая площадь жилищного фонда, составляет  1398,6 тыс. кв. м. В 2009 году, в жилищном секторе потребление электроэнергии составило 14,04 млн. кВтч, тепла- 4,5 тыс. Гкал, воды - 1082 тыс. куб. м., природного газа- 41,9 млн. куб.м. Расходы на оплату энергетических ресурсов составили более 140 млн. руб.    В 2009 г. потребление электрической энергии в жилищном секторе по отношению к уровню 2007 года  увеличилось  на 330 тыс. кВт, тепловой энергии снизилось на 1131 Гкал. Суммарные годовые затраты на оплату энергоресурсов повышаются с каждым годом, как за счет увеличения их потребления, так и за счет роста тарифов.

В 2009 г. 5500 семьям (2,8 % от общего числа семей) было предоставлено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 84,7 млн. руб. В жилых и многоквартирных домах сохраняется низкая оснащенность приборами учета энергетических ресурсов.

Потенциал энергосбережения в жилищном фонде к 2020 г. оценивается: электрической энергии порядка 15% (673,9 т.у.т.),  тепловой энергии-21,3 % (206,5 т.у.т.), воды по городу Обоянь -10% (43,6тыс. куб. м), по сельским поселениям-5% (31,0 тыс. куб.м.), природного газа-11% (5,7 тыс.т.у.т.)

Прогноз потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, воды в жилищной сфере Обоянского района, без проведения и с проведением комплекса мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представлен в Приложениях             № 28- № 32.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

-проведение энергетических обследования объектов жилищного фонда, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;

-разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда;

-организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде Обоянского района коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов;

-установка  энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека  в  местах  общего пользования жилых домов;

-замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в жилом фонде для социально незащищенных категорий граждан за счет средств бюджетов различного уровня и внебюджетных источников;

-установка балансировочных клапанов с последующей регулировкой  систем отопления;

- размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности.

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

-внедрение систем  пофасадного регулирования температурного режима жилых зданий;

-организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде Обоянского района индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов;

- модернизация изношенного инженерного оборудования энергоснабжения зданий с внедрением современных внутридомовых инженерных систем;

-промывка домовых инженерных систем от отложений, в том числе с использованием современных реагентов и поверхностно-активных веществ;

-замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы.

Перечень Программных мероприятий в жилищной сфере Обоянского района, представлен в Приложении № 33.

| Приложение № 27 1. Общая характеристика энергопотребления в сфере населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Энергопотребление в сфере населения с прогнозом до 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| природный газ тыс. куб.м | 44974 | 40453 | 41965 | 42385 | 42808 | 43236 | 43668 | 44105 | 44546 | 44991 | 45441 | 45895 | 46355 | 46818 |
| тепловая энергия Гкал. | 5632 | 4919 | 4501 | 4467 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 |
| электроэнергия тыс.кВт.ч | 14044 | 13503 | 14374 | 14566 | 14711 | 14858 | 15007 | 15157 | 15309 | 15462 | 15616 | 15772 | 15930 | 16090 |
| Потребление воды-город куб.м. | 436200 | 424500 | 422000 | 425000 | 427125 | 429260 | 431406 | 433563 | 435731 | 437910 | 440100 | 442300 | 444512 | 446734 |
| Потребление воды- село куб.м. | 625000 | 662100 | 660600 | 660700 | 664000 | 667323 | 670660 | 674000 | 677383 | 680720 | 684174 | 687595 | 691000 | 694488 |
| 3. Оценка технического потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с учетом оценки технической возможности, а также предлагаемых технических мероприятий, потенциал энергосбережения определен в размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления природного газа 11% от уровня 2007г. что составляет 5000 тыс. куб.м. - 5701 т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления тепловой энергии 21,3% от уровня 2007г. что составляет 1200 Гкал. - 206,5 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления электроэнергии 15% от уровня 2007г. что составляет 2106 тыс. кВт.ч. - 673,9 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления воды город 10% от уровня 2007 г. что составляет 43600 куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления воды село 5% от уровня 2007 г. что составляет 31000 куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Структура энергопотребления в сфере населения с учетом потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| природный газ тыс.куб.м | 44974 | 40453 | 41965 | 42385 | 42385 | 42385 | 42300 | 42300 | 42000 | 42000 | 41900 | 41850 | 41840 | 41818 |
| тепловая энергия Гкал. | 5632 | 4919 | 4501 | 4467 | 4300 | 4200 | 4000 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 3300 | 3270 |
| электроэнергия тыс.кВт.ч | 14044 | 13503 | 14374 | 14566 | 14500 | 14400 | 14350 | 14300 | 14250 | 14200 | 14150 | 14100 | 14000 | 13984 |
| Потребление воды-город куб.м. | 436200 | 424500 | 422000 | 425000 | 424000 | 422000 | 420000 | 418000 | 416000 | 412000 | 410000 | 408000 | 406000 | 403134 |
| Потребление воды-село куб.м. | 625000 | 662100 | 660600 | 660700 | 660800 | 660900 | 661000 | 661000 | 661500 | 662000 | 662500 | 663000 | 663400 | 663488 |
| 5. Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в сфере населения Обоянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее снижение энергопотребления в сфере населения до 2020 года составляет 6580 т у.т. Снижение потребления питьевой воды составляет 74600 куб. м. Снижение потребления питьевой воды составляет 74600 куб. м. Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 157 920 000 р. Окупаемость затрат не превышает 3х лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 28

Потребление природного газа в жилищной сфере с прогнозом до 2020 г.

с учетом энергосберегающих мероприятий и без них (тыс.куб.м.)

Приложение № 29

Потребление тепловой энергии в жилищной сфере с прогнозом до 2020 г.

с учетом энергосберегающих мероприятий и без них (Гкал.)

Приложение № 30

Потребление электроэнергии в жилищной  сфере с прогнозом до 2020 г.

с учетом энергосберегающих мероприятий и без них (кВт. ч.)

Приложение № 31

Потребление воды в жилищной сфере (город) с прогнозом до 2020 г.

с учетом энергосберегающих мероприятий  и без них (куб.м.)

Приложение № 32

Потребление воды в жилищной сфере (село) с прогнозом до 2020 г.

с учетом энергосберегающих мероприятий и без них (куб. м.)

Приложение № 33

Перечень программных мероприятий (продолжение)

| Х- Окончательное распределение средств по отдельным мероприятиям производится в течении первого квартала каждого № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель. | Источники финансирования | Ожидаемые результаты. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего | 2016-2020г.г. прогноз |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде Обоянского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия | 2010- 2015гг. |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, Ответственные за содержание многоквартирных домов, муниципальные образования | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования |  |  |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований объектов жилищного фонда, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов. | 2010- 2015гг. |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники (в том числе средства лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов). |  | Разработка энергетических паспортов многоквартирных домов, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах. |
| 1.2. | Разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий. | 2010- 2015гг |  |  |  |  |  | 00 |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирного дома. | В рамках текущего финансирования. |  | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах. |
| 1.3. | Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на 1 кв.м. | 2010г. |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления Обоянского района | В рамках текущего финансирования. |  | Формирование целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на 1 кв.м. |
| 1.4. | Сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов, их ранжирование по уровню энергоэффективности и определение жилых домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности. | 2010- 2015гг |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления Обоянского района. | В рамках текущего финансирования. |  | Ранжирование жилых домов по уровню энергоэффективности и определение жилых домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности. |
| 1.5. | Сопоставление уровней энергоэффективности жилых домов с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения. | 2011 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления Обоянского района | В рамках текущего финансирования. |  | Оценка потенциала энергосбережения жилых домов. |
| 1.6. | Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления Обоянского района | В рамках текущего финансирования. |  | Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.7. | Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления Обоянского района организации коммунального комплекса, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. |  | Выявление положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности. |
| 1.8. | Информационное обеспечение выполнения Программы Обоянского района Курской области в жилищной сфере. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления Обоянского района. | Муниципальный бюджет. |  | Постоянное информирование населения по вопросам энергосбережения. Цикл телепередач. Выпуск рекламной брошюры. |
| 1.9. | Организация контроля за реализацией Программы энергосбережения на территории Обоянского района. |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Обоянского района |  |  |  |
| 2.0. | Оснащение приборами учета и осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы по показаниям приборов учета. | 2011- 2012 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования |  |  |
| 2.1. | Оснащение приборами учета | 2011- 2012 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. |  |  |
| 2.1.1 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми коммерческими узлами учета тепловой энергии и ГВС | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. |  | Повышение точности учета. |
| 2.1.2 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми электронными многотарифными цифровыми приборами с возможностью дистанционного учета электрической энергии. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. |  | Повышение точности учета. |
| 2.1.3 | Установка общедомовых приборов учета расхода холодной воды в многоквартирных домах. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. |  | Повышение точности учета. |
| 2.1.4 | Установка индивидуальных приборов учета расхода холодной и горячей воды в многоквартирных домах. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. |  | Повышение точности учета. |
| 2.2. | Оплата энергетических ресурсов по фактическим показаниям приборов учета. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Организации коммунального комплекса, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. |  |  |
| 2.2.1 | Переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическим показаниям общедомовых приборов учета в помещениях общего пользования. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  | 00 |  | Органы местного самоуправления Обоянского района Курской области, энергоснабжающие организации, организации коммунального комплекса, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. |  | Снижение индивидуального потребления тепловой и электрической энергии за счет индивидуальной экономии. |
| 2.2.2 | Автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы и внедрение систем дистанционного учета показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Энергоснабжающие организации, организации коммунального комплекса, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. |  | Повышение точности расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. |
| 2.2.3 | Переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическим показаниям индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в многоквартирных домах. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления области, энергоснабжающие организации, организации коммунального комплекса, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. |  | Снижение индивидуального потребления тепловой и электрической энергии за счет индивидуальной экономии. |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах освещения жилищного фонда. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. |  |  |
| 3.1. | Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования жилых домов. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Внебюджетные источники. |  | Снижение потребления электрической энергии на освещение мест общего пользования жилого фонда до 80% в сопоставимых условиях при приведении уровня освещенности в соответствие с действующими нормами. освещенности |
| 3.2. | Замена ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные лампы в жилом фонде для социально незащищенных категорий граждан за счет средств областного и местных бюджетов. | 2011-2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов. | Муниципальный и местный бюджеты. |  | Снижение потребления электрической энергии и расходов местного бюджета на субсидирование льготных групп граждан. |
| 3.3. | Замена ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные лампы в жилом фонде. . | 2011-2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Внебюджетные источники. |  | Резкое сокращение энергопотребления. (в 10 раз и более). |
| 4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при строительстве, реконструкции и модернизации жилищного фонда. | 2011- 2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Местные бюджеты, внебюджетные источники. |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов, предусматривающий приведение теплозащитных характеристик в соответствие с действующими нормативами. | 2011- 2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. |  | Сокращение потребления тепловой энергии. |
| 4.2. | Утепление квартир и мест общего пользования (установка пластиковых стеклопакетов, теплоотражающих пленок и прокладок для окон, теплоотражающих экранов за радиаторами, доводчиков дверей, остекление лоджий, промывка систем отопления, установка современных радиаторов, термостатических вентилей и др.) | 2011- 2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. |  | Обеспечение экономии тепловой энергии в утепленных квартирах в среднем на 10%. |
| 4.3. | Монтаж индивидуальных тепловых пунктов и автономных систем горячего водоснабжения на пластинчатых теплообменниках в многоквартирных домах с тепловой нагрузкой более 0,2 Гкал.час. | 2011- 2020 |  |  |  |  |  |  |  | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов, лица, оказывающие энергосервисные услуги. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные средства. |  | Снижение потребления энергетических ресурсов в системе домового теплоснабжения. |
| 4.4. | Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей (со светодиодной подсветкой)классов их энергетической эффективности. | 2011- 2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Местные бюджеты, внебюджетные средства. |  | Выполнение требований федерального законодательства. |
| х | Итого по годам: |  | 10000 | 15000 | 20000 | 15000 | 15500 | 75500 | 82420 |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  | 75500 | 82420 |  |  |  |  |

текущего года с учетом конкретизации мероприятий и хода выполнения Программы в пределах установленной расчетной

суммы финансирования-157 920 000  рублей в ценах 2010 года.

Итого затраты:    по   1-му этапу  2010-2015гг.                                      75 500 000 рублей

по   2-му этапу  2016-21020гг.                                     82 420 000 рублей

Всего     по программе:                                                                               157 920 000 рублей

Сокращение потребления энергоресурсов:

по  1-му этапу  2010-2015гг.                                       3146 тонн у.т.

по 2-му  этапу  2016-2020гг.                                       3434 тонн у.т.

Всего  по  программе жилого фонда :                     6580 тонн у.т.

### 3.3. Коммунальное хозяйство

Коммунальное хозяйство Обоянского района охватывает 15 организаций коммунального комплекса, основными направлениями работы которых является обеспечение и предоставление услуг в сфере электро, тепло, водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время, в Обоянском районе насчитывается 115 источников теплоснабжения и 9,5 км., тепловых сетей. Четыре котельных расположены в г. Обоянь и принадлежат на праве оперативного управления МУП «Обоянские КТС». Все котельные работают на природном газе и обеспечивают теплом жилищный фонд и объекты социальной сферы, расположенные в городе.  111 источников теплоснабжения находятся в сельских населенных пунктах и обеспечивают теплом объекты социальной сферы (здравоохранение, образование, культура), расположенные на территории сельских поселений.  На природном газе работают 51 ед., на угле -17 ед., электроотопление и смешанное отопление – 43 объекта, 2 котельных находятся в областной собственности. Их обслуживание осуществляется ОГУП «Курскоблжилкомхоз». Остальные объекты находятся в собственности учреждений здравоохранения, образования и культуры. Котельные оснащены приборами учета ТЭР. Ежегодный рост тарифа составляет 10-15%. Процент износа теплоисточников и тепловых сетей весьма значителен. Централизованное теплоснабжение развито недостаточно, особенно в сельских населённых пунктах. Степень износа котлов и агрегатов значительная. Дальнейшее развитие теплоснабжения района базируется на программе технического перевооружения и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Источниками водоснабжения населения района служат главным образом подземные воды. Извлечение их из недр осуществляется одиночными скважинами и шахтными колодцами. Питание рек происходит за счет поверхностных и грунтовых вод. 148 водозаборных скважин, расположены на сегодняшний день  в Обоянском районе, в том числе 102 работающих, 46 законсервировано. Общая протяженность сетей водоснабжения  составляет - 334,8 км. Уровень износа, в среднем по району, колеблется от 80% до 95 %).  Протяженность канализационных сетей - 15,5 км. (примерный износ – 80%). Водоразборных колонок насчитывается - 489 ед. Для обеспечения сельского населения водой, в муниципальных образованиях созданы автономные некоммерческие организации. В г. Обоянь  водоснабжением и водоотведением занимается МУП «Обоянский водозабор». Ежегодный рост тарифов на водоснабжение в среднем  по району составляет 15%.

Потенциал энергосбережения в сфере коммунального комплекса к 2020 г. по отношению к уровню 2007 года представлен в Приложениях № 34-37  и оценивается:

-по электрической энергии - 25% (188,8 т.у.т.),

-по воде-12% (2500 куб.м.),

-по природному газу-24% (800 т.у.т.)

Перечень Программных мероприятий в коммунальной  сфере представлен в Приложении № 38.

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в данном направлении, является обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг,

снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсосберегающих технологий.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

-проведение энергетических обследований организаций коммунального комплекса и последующая их паспортизация;

-разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

-организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организаций, управляющих такими объектами;

-строительство тепловых сетей с использованием современных технологий и видов изоляций;

-модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

-модернизация КИПиА в котельных;

-установка в ЦТП частотных преобразователей;

-внедрение систем АСКУЭ.

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

-проведение техэкспертизы системы теплоснабжения в целях оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива;

-модернизация ветхих теплотрасс с использованием современных технологий и видов изоляций;

-установка приборов учета воды на магистральных водопроводах,  на водопроводных станциях и зонах водоснабжения;

-проведение техэкспертизы сооружений водоснабжения и разработка схемы зонирования системы водоснабжения с учетом автономного водоснабжения каждой зоны и достижения гидравлического баланса в ходе предстоящей реконструкции водопроводных сетей, изношенных более чем на 50%, разработка технологической схемы эксплуатации водозаборов, с оценкой уровня падения добычи и запасов пресных вод на питающих месторождениях;

-замена труб в системах водоснабжения и водоотведения, с истекшим сроком эксплуатации, с использованием современных технологий.

| Потребление природного газа в коммунальном комплексе с прогнозом до 2020 г. Приложение № 34 1. Общая характеристика учреждений сферы коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Энергопотребление сферы коммунального хозяйства с прогнозом до 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |
| Природный газ куб.м |  | 2894900 |  | 2548900 |  | 2557900 |  |  |  | 2445800 |  |  | 2470258 |  |  | 2494960 |  |  |  | 2519910 |  | 2545109 |  |  | 2570560 |  | 2596265 |  |  | 2622228 |  |  |  | 2648450 |  | 2674934 | 2701684 |
| Электроэнергия кВт.ч. |  | 2360067 |  | 2306534 |  | 2394444 |  |  |  | 2418388 |  |  | 2442572 |  |  | 2466998 |  |  |  | 2491668 |  | 2516584 |  |  | 2541750 |  | 2567168 |  |  | 2592839 |  |  |  | 2618768 |  | 2644955 | 2671405 |
| Потребление воды куб.м. |  | 20800 |  | 16000 |  | 13900 |  |  |  | 12300 |  |  | 12500 |  |  | 12500 |  |  |  | 12500 |  | 12500 |  |  | 12500 |  | 12500 |  |  | 12500 |  |  |  | 12500 |  | 12500 | 12500 |
| 3. Оценка технического потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с учетом оценки технической возможности а также предлагаемых технических мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления природного газа -24% от уровня 2007г. что составляет 700000 куб.м. - 800 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления электроэнергии -25% от уровня 2007г. что составляет 590000 кВт.час. - 188,8 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления воды-12% от уровня 2007 г. что составляет 2500 куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Структура энергопотребления в сфере ЖКХ с учетом потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 | 2020 |
| Природный газ куб.м | 2894900 |  | 2548900 |  | 2557900 |  |  | 2445800 |  |  | 2420000 |  |  |  | 2400000 |  |  | 2380000 |  |  | 2350000 |  |  | 2 300 000 |  | 2250000 |  |  | 2200000 |  |  | 2150000 |  |  |  | 2100000 | 2000000 |
| Электроэнергия кВт.ч | 2360067 |  | 2306534 |  | 2394444 |  |  | 2418388 |  |  | 2390000 |  |  |  | 2380000 |  |  | 2360000 |  |  | 2350000 |  |  | 2300000 |  | 2250000 |  |  | 2200000 |  |  | 2150000 |  |  |  | 2100000 | 2081405 |
| Потребление воды куб.м. | 20800 |  | 16000 |  | 13900 |  |  | 12300 |  |  | 12000 |  |  |  | 11900 |  |  | 11800 |  |  | 11400 |  |  | 11000 |  | 10800 |  |  | 10600 |  |  | 10400 |  |  |  | 10200 | 10000 |
| 5. Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в сфере ЖКХ Обоянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее снижение энергопотребления в сфере ЖКХ до 2020 года составляет 988,8 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления питьевой воды составляет 2500 куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 23 712 000 рублей. Окупаемость затрат не превышает 3-х лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение № 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

с учетом энергосберегающих мероприятий  и без них (куб. м.)

Приложение № 36

Потребление электрической энергии в коммунальном комплексе с прогнозом до 2020 г.

с учетом энергосберегающих мероприятий  и без них (кВт.ч.)

Приложение № 37

Потребление воды в коммунальном комплексе с прогнозом до 2020 г.

с учетом энергосберегающих мероприятий и без них (куб. м.)

Приложение № 38

Перечень программных мероприятий (продолжение)

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель. | Источники финансирования. | Ожидаемый результат. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего | 2016-2020г.г. прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве Обоянского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия в жилищно-коммунальном комплексе. | 2010- 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований, ОКК | Муниципальный бюджет, внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования. |  |
| 1.1. | Проведение обязательных энергетических обследований организаций коммунального комплекса. | 2010-2012 | 750 |  |  |  |  |  |  |  | Организации коммунального комплекса. | Внебюджетные источники (средства организаций коммунального комплекса). | Разработка энергетических паспортов предприятий коммунальной сферы, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в предприятиях коммунальной сферы. |
| 1.2. | Разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций коммунального комплекса, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий в целях привлечения внебюджетного финансирования. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Организации коммунального комплекса. | Внебюджетные источники (средства организаций коммунального комплекса). | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятиях коммунальной сферы. |
| 1.3. | Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров. | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований, организации коммунального комплекса. | В рамках текущего финансирования | Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.4. | Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований, ОКК | В рамках текущего финансирования. | Определение качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения. |
| 1.5. | Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований, организации коммунального комплекса. | В рамках текущего финансирования. | Определение уровня аварийности и фактических потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях. |
| 1.6. | Оценка потерь электрической энергии за счет реактивной мощности у потребителей. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Энергоэлектроснабжающие организации. | В рамках текущего финансирования. | Определение уровня потерь и выявление необходимости изменения действующих законодательных актов в части введения требований приборного учета реактивной мощности у потребителей с установленной мощностью более 150 кВт. |
| 2. | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований, организации коммунального комплекса. , энергоснабжающие организации | В рамках текущего финансирования |  |
| 2.1. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований, организации коммунального комплекса, энергоснабжающие организации. | В рамках текущего финансирования. | Выявление и учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. |
| 2.2. | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований, организации коммунального комплекса, энергоснабжающие организации. | В рамках текущего финансирования. | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов; снижение потребления энергетических ресурсов до установленных нормативных параметров. |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации коммунального комплекса. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. |  |
| 3.1. | Строительство тепловых сетей с использованием современных технологий и видов изоляций. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации коммунального комплекса. | В рамках текущего финансирования. | Повышение надежности (бесперебойности) эксплуатации тепловых сетей, сокращение потерь тепловой энергии и подпиточной воды при передаче в 2020 г. до 5%. |
| 3.2. | Снижение энергопотребления на собственные нужды организациями коммунального комплекса. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Организации коммунального комплекса. | Внебюджетные источники. | Снижение платы за потребленные энергетические ресурсы. |
| 4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации коммунального комплекса. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные средства. |  |
| х | Итого по годам: |  | 2000 |  | 3212 | 3000 | 2000 | 2000 | 12212 | 11500 |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  | 12212 | 11500 |  |  |  |
|  | Х- Окончательное распределение средств по отдельным мероприятиям производится в течении первого квартала каждого текущего года с учетом конкретизации мероприятий и хода выполнения Программы в пределах установленной расчетной суммы финансирования-23 712 000 рублей в ценах 2010 года. Итого затраты: по 1-му этапу 2010-2015гг. 12 212 000 рублей по 2-му этапу 2016-2020гг. 11 500 000 рублей Всего по программе: 23 712 000 рублей Сокращение потребления энергоресурсов: по 1-му этапу 2010-2015гг. 509 тонн у.т. по 2-му этапу 2016-2020гг. 479 тонн у.т. Всего по программе: 988 тонн у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.4. Транспорт и связь

Транспортно-географическое положение района в целом можно оценить как выгодное. По территории района проходит федеральная автомобильная трасса «Москва-Крым». Соседство с Белгородской областью является положительным фактором в силу ее высокого экономического развития. Основу транспортной сети района составляют автомобильные дороги, формирующие внутрирайонные связи между населенными пунктами, а также связывающие с соседними районами и областным центром. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 219,7 км (в том числе 31 км федерального значения и 188,7 км автодорог областного значения). Плотность автодорог общего пользования в районе в целом соответствует среднеобластной и составляет 208,4 км/1000 км2 (в целом по области – 207,6). Плотность дорог с твердым покрытием 195км/1000 км2.

В Обоянском районе пассажирские перевозки населения, осуществляются ОАО «Обояньавтотранс». Основными принципами развития транспортного комплекса района, являются две составляющие:  ежегодное улучшение качества и строительство новых дорог, а так же изменение маршрутов автобусного сообщения.

Кроме телефонной связи общего пользования на территории района предоставляются услуги операторами сотовой связи. Обеспеченность телефонными аппаратами общего пользования на 100 семей постоянного населения составляет 15,2 штук. Развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели, за последние несколько лет позволили не только в значительной степени повысить качество предоставляемых в этой сфере услуг, но и выйти на новый многофункциональный уровень.

В последние годы, произошло значительное развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов «Internet» для населения на основе спутниковой и автоматизированной сети связи Курской области;

В 2009 г. данной сфере было потреблено электроэнергии 690,1 тыс. кВт·ч, воды- 0,35 тыс. куб. м., природного газа-11,1 тыс. куб.м., тепловой энергии- 228 Гкал.

Потенциал энергосбережения в организациях транспорта и связи к 2020 г. представлен в Приложениях № 39-№ 43, и оценивается: электрической энергии -25% (68,4 т у.т.),  воды-20% (0,05 тыс. куб. м), природного газа-10% (1,25 т.у.т.), тепловой энергии-22% (8,95 ту.т.)

Общее снижение энергопотребления сферы транспорта и связи до 2020г. к уровню 2007 года, составит - 78,6 т у.т.

Общими мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для различных видов транспорта являются:

проведение энергетических обследований организаций транспорта;

разработка и реализация организациями транспорта программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

оптимизация транспортных потоков;

снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды;

замещение нефтяного моторного топлива альтернативными видами топлива, прежде всего сжиженным природным газом;

обучение эффективному вождению.

Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации автомобильного транспорта в Обоянском районе являются:

увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемых автомобилями и автобусами с дизельными двигателями (дизелизация);

снижение удельных норм расхода топлива автомобильным транспортом за счет повышения КПД двигателей, трансмиссий, снижения собственной массы и аэродинамического сопротивления, увеличения доли радиальных шин;

оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения;

модернизация парка наземного общественного транспорта с целью сокращения потребления энергетических ресурсов, а также сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду.

оптимизация планирования перевозок;

Перечень Программных мероприятий в  сфере транспорта и связи представлен в Приложении № 44.

| Приложение № 39 1. Общая характеристика энергопотребления учреждений сферы транспорта и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Энергопотребление сферы транспорта и связи с прогнозом до 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ куб.м | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 |
| Тепловая энергия Гкал. | 238 | 221 | 228 | 228 | 230 | 233 | 235 | 237 | 240 | 242 | 244 | 247 | 249 | 252 |
| Электроэнергия кВт.ч | 854643 | 906748 | 690134 | 948262 | 957745 | 967322 | 976996 | 986766 | 996633 | 1006599 | 1016665 | 1026831 | 1037100 | 1047471 |
| Потребление воды куб.м. | 220 | 360 | 320 | 350 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 445 | 450 |
| 3. Оценка технического потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с учетом оценки технической возможности а также предлагаемых технических мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления природного газа 10% от уровня 2007г. что составляет 1100 куб.м. - 1,25 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления тепловой энергии 22% от уровня 2007г. что составляет 52 Гкал. - 8,95 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления электроэнергии 25% от уровня 2007г. что составляет 213660 кВт.ч 68,4 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления воды 20% от уровня 2007 г. что составляет 50 куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Структура энергопотребления сферы транспорта и связи с учетом потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ куб.м | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11000 | 10900 | 10800 | 10700 | 10600 | 10500 | 10400 | 10300 | 10200 | 10000 |
| Тепловая энергия Гкал. | 238 | 221 | 228 | 228 | 226 | 224 | 220 | 216 | 214 | 210 | 208 | 206 | 204 | 200 |
| Электроэнергия кВт.час | 854643 | 906748 | 690134 | 948262 | 930000 | 920000 | 900000 | 880000 | 870000 | 860000 | 840000 | 837000 | 835000 | 833811 |
| Потребление воды куб.м. | 220 | 360 | 320 | 330 | 335 | 340 | 350 | 355 | 360 | 375 | 380 | 385 | 390 | 400 |
| 5. Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в сфере транспорта и связи Обоянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее снижение энергопотребления сферы транспорта и связи до 2020 года составляет 78,6 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления питьевой воды составляет 50 куб.м. Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 1 886 400 р. Окупаемость затрат не превышает 3х лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Потребление природного газа в сфере транспорта и связи с прогнозом до 2020 г. Приложение № 40

с учетом энергосберегающих мероприятий  и без них (куб. м.)

Приложение № 41

Потребление тепловой энергии в сфере транспорта и связи с прогнозом до 2020 г.

с учетом энергосберегающих мероприятий и без них (Гкал.)

Приложение № 42

Потребление электроэнергии в сфере транспорта с прогнозом до 2020 г.

с учетом энергосберегающих мероприятий и без них (кВт. ч.)

Приложение № 43

Потребление воды в сфере транспорта и связи с прогнозом до 2020 г.

с учетом энергосберегающих мероприятий  и без них (куб. м.)

Приложение № 44

Перечень программных мероприятий (продолжение)

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель. | Источники финансирования. | Ожидаемые результаты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего | 2016-2020г.г. прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте и связи Обоянского района Курской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности транспорта и связи . | Внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования . |  |
| 1.1. | Проведение обязательных энергетических обследований транспортных организаций. | 2010-2015 | 100 |  |  |  |  |  |  | В соответствии с законодательством. | Средства транспортных организаций. | Разработка энергетических паспортов транспортных организаций, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности транспортными организациями. |
| 1.2. | Разработка и реализация транспортными организациями программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Транспортные организации. | Средства транспортных организаций. | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.3. | Формирование списков транспортных организаций, подлежащих энергетическому обследованию, и рассылка уведомлений транспортным организациям об обязательности проведения энергетических обследования. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности, транспорта и связи . | В рамках текущего финансирования. | Формирование списков транспортных организаций, подлежащих энергетическому обследованию и информирование транспортных организаций об обязательности проведения энергетических обследования. |
| 1.4. | Заключение добровольных соглашений с транспортными организациями о снижении потребления энергетических ресурсов. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности, транспорта и связи . | В рамках текущего финансирования. | Снижение потребления энергетических ресурсов. |
| 2.0. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, Отдел промышленности, транспорта и связи , транспортные организации. | местный бюджет, внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования. |  |
| 2.1. | Оптимизация транспортных потоков. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, Отдел промышленности, транспорта и связи , транспортные организации. | местный бюджет, внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования. | Сокращение потребления энергетических ресурсов. |
| 2.2. | Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности, транспорта и связи , транспортные организации. | В рамках текущего финансирования. | Развитие использования альтернативных видов топлива. |
| 2.3. | Увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемых автомобилями и автобусами с дизельными двигателями (дизелизация). | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности, транспорта и связи , транспортные организации. | В рамках текущего финансирования. | Диверсификация используемых видов топлива. |
| 2.4. | Снижение удельных норм расхода топлива автомобильным транспортом за счет повышения КПД двигателей, трансмиссий, снижения собственной массы и аэродинамического сопротивления, увеличения доли радиальных шин. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, Отдел промышленности, транспорта и связи , транспортные организации. | В рамках текущего финансирования. | Снижение удельных норм расхода топлива. |
| 2.6. | Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения,расхода топлива. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов. | В рамках текущего финансирования. | Повышение точности учета расхода энергетических ресурсов. |
| х | Итого по годам: |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 886.4 |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  | 1000 | 886,4 |  |  |  |

Окончательное распределение средств по отдельным мероприятиям производится в течение первого квартала каждого       текущего года с учетом конкретизации мероприятий и хода выполнения Программы в пределах установленной расчетной     суммы финансирования-1 886 000 рублей в ценах 2010 года.

Затраты по программе:                                                                              1 886  400 рублей

Сокращение потребления энергоресурсов:                                             78,6 тонн у.т.

### 3.5. Строительство

### Строительный комплекс Обоянского района представляют ООО «Обоянское РСУ» (общестроительные работы), ЗАО «Обояньводстрой» (строительство сетей и сооружений водоснабжения и канализации),  ИП «Гахова В. Д.» (кирпичное производство). Кроме этих предприятий строительством занимаются Обоянский филиал ОАО «Курскгаз» (строительство газовых сетей) и ЗАО «Медвенское ДЭП» (строительство и капитальный ремонт автодорог).

В 2009 году введено в эксплуатацию 5621 кв. м. жилья, газифицировано 32 квартиры, проложено 3,1 км. газовых сетей. Капитально отремонтировано 23,3 км. автодорог.  Объем потребления в строительном комплексе электрической энергии в 2009 г. составил 667,6 тыс. кВт·ч, воды-12,7 тыс. куб.м., природного газа-705,0 тыс. куб.м.  Потенциал энергосбережения электрической энергии в строительстве к 2020г. Представлен в Приложениях № 45-№ 48, и  оценивается в 10% (32 т у.т.), воды-22.6% (3,0 тыс. куб.м), природного газа-40%-(126 т у.т.).

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

строительство зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности; проектирование зданий, строений, сооружений, использование строительных материалов и деталей с учетом минимизации расхода энергетических ресурсов при производстве работ в условиях отрицательных температур;

обеспечение минимальных затрат энергетических ресурсов на освещение и внутриплощадочный транспорт материалов и конструкций при разработке генерального плана строительства;

организация учета и контроля расхода энергетических ресурсов при осуществлении строительно-монтажных работ;

использование специальных малоэнергоемких машин и механизмов, технологического оборудования и оснастки для производства строительно-монтажных работ; широкое внедрение в проектирование и строительство отопительных систем с горизонтальной разводкой;

использование новых методов бетонирования в зимних условиях с применением химических добавок;  строительство зданий и сооружений с выполнением современных требований по тепловому сопротивлению наружных ограждений;  создание комплексной защитной термооболочки вокруг конструкций объектов капитального строительства, введение в конструкцию наружных ограждений замкнутых воздушных прослоек;

управление теплофизическими характеристиками ограждающих конструкций (вентилируемые воздушные прослойки и др.);

применение эффективных опалубочных систем многократного использования;  устройств вентиляции с рекуперацией тепла уходящего из помещения воздуха;  применение современных теплозащитных материалов, многослойных стеновых конструкций, энергосберегающего инженерного оборудования и сантехники; применение систем автономного энергоснабжения объектов капитального строительства.

Перечень Программных мероприятий в строительной сфере представлен в Приложении № 49.

| Приложение № 45 1. Общая характеристика энергопотребления строительной сферы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Энергопотребление строительной сферы с прогнозом до 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ куб.м | 276000 | 803000 | 705000 | 523000 | 528230 | 533512 | 538847 | 544235 | 549677 | 555173 | 560724 | 566332 | 571995 | 577715 |
| Электроэнергия кВт.ч. | 1009661 | 812221 | 667596 | 643064 | 649495 | 655990 | 662550 | 669175 | 675867 | 682625 | 689452 | 696346 | 703310 | 710343 |
| Потребление воды куб.м. | 14500 | 13000 | 12700 | 12800 | 12930 | 13060 | 13190 | 13320 | 13450 | 13584 | 13720 | 13857 | 13996 | 14136 |
| 3. Оценка технического потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с учетом оценки технической возможности, а также предлагаемых технических мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления природного газа 40% от уровня 2007г. что составляет 110400 куб.м. - 126 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления электроэнергии 10% от уровня 2007г. что составляет 100996 кВт.ч. - 32 т ут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления воды 20,6% от уровня 2007 г. что составляет 3000 куб.м. 4. Структура энергопотребления строительной сферы с учетом потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ куб.м | 276000 | 803000 | 705000 | 523000 | 510000 | 490000 | 485000 | 480000 | 475000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 467315 |
| Электроэнергия кВт.час | 1009661 | 812221 | 667596 | 643064 | 640000 | 635000 | 630000 | 625000 | 620000 | 617000 | 615000 | 612000 | 610000 | 609377 |
| Потребление воды куб.м. | 14500 | 13000 | 12700 | 12800 | 12500 | 12300 | 12100 | 12000 | 11800 | 11600 | 11500 | 11300 | 11200 | 11136 |
| 5. Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в строительной сфере Обоянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее снижение энергопотребления в промышленной сфере до 2020 года составляет - 158 т у. т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления питьевой воды составляет - 3000 куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют – 3 792 000 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окупаемость затрат не превышает 3х лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 46

Потребление природного газа в сфере строительства с прогнозом до 2020 г.

с учетом энергосберегающих мероприятий и без них (куб. м.)

Приложение № 47

Потребление электроэнергии в сфере строительства с прогнозом до 2020 г.

с учетом энергосберегающих мероприятий и без них (кВт. ч.)

Приложение № 48

Потребление воды в сфере строительства с прогнозом до 2020 г.,  с учетом энергосберегающих мероприятий  и без них (куб. м.)

Приложение № 49

Перечень программных мероприятий (продолжение)

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель. | Источники финансирования. | Ожидаемые результаты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего | 2016-2020г.г. прогноз |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном секторе Обоянского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Строительные организации. | В рамках текущего финансирования. |  |
| 1.1. | Проведение обязательных энергетических обследований организаций строительного комплекса. | 2010-2012г. | 200 | 200 |  |  |  |  |  | Организации строительного комплекса | Внебюджетные источники (средства организаций строительного комплекса | Разработка энергетических паспортов предприятий коммунальной сферы, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в предприятиях коммунальной сферы. |
| 1.2. | Разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций строительного комплекса, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |  | Организации строительного комплекса | Внебюджетные источники (средства организаций строительного комплекса | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятиях строительной сферы. |
| 1.3. | Строительство зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Строительные организации. | В рамках текущего финансирования. | Обеспечение соответствия строящихся зданий и сооружений современным стандартам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| 1.4. | Проектирование зданий, строений, сооружений, использование строительных материалов и деталей с учетом минимизации расхода энергетических ресурсов при производстве работ в условиях отрицательных температур. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Строительные организации. | В рамках текущего финансирования. | Снижение затрат энергетических ресурсов при строительстве. |
| 1.5. | Обеспечение минимальных затрат энергетических ресурсов на освещение и внутриплощадочный транспорт, материалов и конструкций при разработке генерального плана строительства. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления, строительные организации. | В рамках текущего финансирования. | Снижение затрат энергетических ресурсов при строительстве на 7%. |
| 1.6. | Организация учета и контроля расхода энергетических ресурсов при осуществлении строительно-монтажных работ. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления, строительные организации. | В рамках текущего финансирования. | Пресечение хищения и несанкционированного использования энергетических ресурсов. |
| 1.7. | Использование специальных малоэнергоемких машин и механизмов, технологического оборудования и оснастки для производства строительно-монтажных работ. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Строительные организации. | В рамках текущего финансирования. | Снижение затрат энергетических ресурсов при строительстве. |
| 1.8. | Внедрение в проектирование и строительство отопительных систем с горизонтальной разводкой. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства и архитектуры Обоянского района, органы местного самоуправления строительные организации. | В рамках текущего финансирования. | Снижение затрат энергетических ресурсов при строительстве. |
| 1.9. | Строительство зданий и сооружений с выполнением современных требований по тепловому сопротивлению наружных ограждений. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Строительные организации. | В рамках текущего финансирования. | Обеспечение соответствия строящихся зданий и сооружений современным требованиям в области энергосбережения и повышения. |
| 2.0. | Применение систем автономного энергоснабжения объектов капитального строительства. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления, строительные организации. | В рамках текущего финансирования. | Снижение затрат энергетических ресурсов при строительстве. |
| х | Итого по годам: |  | 300 | 500 | 500 | 300 | 400 | 2000 | 1792 |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  | 2000 | 1792 |  |  |  |

Х- Окончательное распределение средств по отдельным мероприятиям производится в течении первого квартала каждого

текущего года с учетом конкретизации мероприятий и хода выполнения Программы в пределах установленной расчетной

суммы финансирования-3 792 000  рублей в ценах 2010 года.

Итого затраты:    по   1-му этапу  2010-2015гг.                                     2 000 000 рублей

по   2-му этапу  2016-21020гг.                                   1 792 000 рублей

Всего     по программе:                                                                               3 792 000 рублей

Сокращение потребления энергоресурсов:

по  1-му этапу  2010-2015гг.                                       83 тонн у.т.

по 2-му  этапу  2016-2020гг.                                       75 тонн у.т.

Всего  по  программе строительства:                     158 тонн у.т.

### 3.6. Промышленность

В структуре промышленного производства Обоянского района основными отраслями промышленности являются: переработка сельскохозяйственного сырья, целлюлозно-бумажная и химическая отрасли, производство хлебобулочных изделий и мясных полуфабрикатов.

Промышленную сферу Обоянского района представляют шесть предприятий, таких как: ЗАО «Изоплит», ООО «Акватон», ООО «Технолог», ООО «Восток», ООО «Обояньхлеб», ОАО «Обоянский элеватор». Самыми крупными из них являются ЗАО «Изоплит» и ООО «Акватон», удельный вес которых в общем объеме производства составляет более 70%.  Валовой продукт за 2009 год составил 2321,5 млн. руб.

Прогноз ВРП промышленного комплекса  Обоянского района к 2020 году в сопоставимых с 2007 годом условиях,  и  динамика энергоемкости промышленной продукции  к 2020 году, представлены в Приложениях № 63-№64.

Объем потребления энергоносителей в 2009 году в промышленности составил:

электрической энергии -14052 тыс. кВт·ч,

тепловой энергии – 31,8 тыс. Гкал,

природного газа -5276,5 тыс. куб. м.,

воды -145,6 тыс.куб.м.

Объем ТЭР, потребляемых промышленной сферой в общей структуре

энергопотребления по Обоянскому району в 2009 году, составил:

электрической энергии-31,7 %,

тепловой энергии -67%,

природного газа- 9,9 %,

воды -10,5 %.

Потенциал энергосбережения в промышленности к 2020 г. по отношению к уровню 2007 года, представлен в Приложениях № 50-№54, и оценивается:

по электрической энергии - 20% (982,8 т у.т.),

по тепловой энергии -13%- (860 т у.т.),

по воде- 15% (16050 куб. м),

по  природному газу-20% (1420 т.у.т.).

Общее снижение энергопотребления в промышленной сфере до 2020г. составит-3262,8  т  у.т.

Перечень Программных мероприятий в сфере промышленности, представлен в Приложении №55.

Учитывая сельскохозяйственную направленность экономики Обоянского района, а также соседствующих с ним муниципальных образований, возможны и другие варианты развития промышленной функции района в непосредственном взаимодействии с сельскохозяйственными производителями. Например, вероятно развитие зерноперерабатывающих предприятий с учетом зерновой специализации района и улучшением ситуации в отрасли с приходом крупных сельхозпредприятий.

Наряду с предпосылками перспективного развития промышленности, в

Обоянском районе, существуют и его ограничения. Во-первых, плодородные почвы района и благоприятные природные условия для ведения сельского хозяйства во многом препятствуют реализации крупномасштабных промышленных проектов, затрагивающих вопрос перевода земель из одной категории в другую. Во-вторых, резерв развития промышленного комплекса района, опирающегося на природные и сельскохозяйственные ресурсы, в существенной мере уже исчерпан. Значимых конкурентных преимуществ перед соседними территориями у района нет. Вследствие чего, значительного количества земель под развитие промышленных функций не выделяется. Развитие промышленности района будет происходить по пути восстановления ранее закрытых производств. Общими мероприятиями по реализации данного направления для различных отраслей промышленности являются:

-проведение энергетических обследований промышленных предприятий;

-разработка и реализация промышленными предприятиями программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий в целях определения доли энергозатрат в составе себестоимости продукции, выявления возможностей по внутреннему финансированию энергосберегающих мероприятий и разработки энергетической политики предприятия;

-внедрение систем энергетического менеджмента на промышленных предприятиях;

-оснащение промышленных предприятий приборами учета энергетических ресурсов, внедрение автоматизированных систем контроля и учета энергетических ресурсов;

-вывод из эксплуатации старого оборудования, ввода новых мощностей, соответствующих по удельным расходам лучшей мировой практике, модернизации мощностей;

-внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудования в промышленности;

-установка новых электродвигателей, соответствующих классу высокоэффективных, в том числе установка регулируемых приводов;

-использование энергоэффективных ламп с электронной пускорегулирующей аппаратурой, введение систем контроля за освещением при активизации использования дневного света;

-повышение эффективности систем пароснабжения за счёт налаживания учёта пара, теплоизоляции паропроводов, арматуры, установки конденсатоотводчиков, использования вторичного тепла;

-внедрение мероприятий по рекуперации тепла связанной с его повторным использованием для технологических нужд;

-внедрение энергоэффективных технологий при утилизации промышленных отходов.

| Приложение № 50 1. Общая характеристика промышленной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Энергопотребление промышленной сферы с прогнозом до 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |
| Природный газ куб.м | 6227400 |  | 5463500 |  | 5276500 |  | 4921000 |  | 4970210 |  | 5019912 |  | 5070111 |  | 5120812 |  | 5172020 |  | 5223720 |  | 5275957 |  | 5328716 |  | 5382003 |  |  | 5435823 |  |  |
| Тепловая энергия Гкал. | 38210 |  | 35238 |  | 31816 |  | 30738 |  | 30500 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  |
| Электроэнергия кВт.ч. | 15357782 |  | 15213678 |  | 14052270 |  | 14964970 |  | 15114619 |  | 15265765 |  | 15418423 |  | 15572607 |  | 15728333 |  | 15885280 |  | 16044133 |  | 16204574 |  | 16366620 |  |  | 16530286 |  |  |
| Потребление воды куб.м. | 149530 |  | 150529 |  | 145619 |  | 149800 |  | 149928 |  | 150057 |  | 150187 |  | 150319 |  | 150452 |  | 151956 |  | 153476 |  | 155010 |  | 156560 |  |  | 158126 |  |  |
| 3. Оценка технического потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с учетом оценки технической возможности а также предлагаемых технических мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления природного газа 20% от уровня 2007г. что составляет 1245500 куб.м. - 1420 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления тепловой энергии 13 % от уровня 2007г. что составляет 5000 Гкал - 860 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления электроэнергии 20% от уровня 2007г. что составляет 3071556 кВт.час. - 982,8 т ут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления воды 15% от уровня 2007 г. что составляет 16050 куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Структура энергопотребления в промышленной сфере с учетом потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |
| Природный газ куб.м | 6227400 |  | 5463500 |  | 5276500 |  | 4921000 |  | 4850000 |  | 4800000 |  | 4750000 |  | 4700000 |  | 4650000 |  | 4600000 |  | 4550000 |  | 4500000 |  |  | 4300000 |  |  | 4192473 |  |
| Тепловая энергия Гкал. | 38210 |  | 35238 |  | 31816 |  | 30738 |  | 29000 |  | 28500 |  | 28000 |  | 27500 |  | 27000 |  | 26500 |  | 26000 |  | 25500 |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |
| Электроэнергия кВт.ч. | 15357782 |  | 15213678 |  | 14052270 |  | 14964970 |  | 14800000 |  | 14700000 |  | 14600000 |  | 14500000 |  | 14400000 |  | 14200000 |  | 14000000 |  | 13800000 |  |  | 13600000 |  |  | 13458730 |  |
| Потребление воды куб.м. | 149530 |  | 150529 |  | 145619 |  | 149800 |  | 140000 |  | 140100 |  | 140300 |  | 140500 |  | 140800 |  | 141000 |  | 141300 |  | 141500 |  |  | 142000 |  |  | 142076 |  |
| 5. Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в промышленной сфере Обоянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее снижение энергопотребления в промышленной сфере до 2020 года составляет 3262,8 т у. т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления питьевой воды составляет 16050 куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 78 288 000 рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окупаемость затрат не превышает 3-х лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 51

Потребление природного газа в промышленности с прогнозом до 2020 г.

с учетом энергосберегающих мероприятий и без них (куб.м.)

Приложение № 52

Потребление тепловой энергии сфере промышленности с прогнозом до 2020 г.

с учетом энергосберегающих мероприятий и без них(Гкал.)

Приложение № 53

Потребление электроэнергии в промышленности с прогнозом до 2020 г.

с учетом  энергосберегающих мероприятий и без них (кВт. ч.)

Приложение № 54

Потребление воды в промышленности с прогнозом до 2020 г.,

с учетом энергосберегающих мероприятий  и без них(куб. м.)

Приложение № 55

Перечень программных мероприятий (продолжение)

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель. | Источники финансирования. | Ожидаемые результаты. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего | 2016-2020г.г. прогноз |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности Обоянского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности, промышленные предприятия, в соответствии с законодательством. | Внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования. |  |  |
| 1.1. | Проведение обязательных энергетических обследований промышленных предприятий | 2010-2020 | 500 |  |  |  |  |  |  | В соответствии с законодательством. | Внебюджетные источники, (средства промышленных предприятий). |  | Разработка энергетических паспортов промышленных предприятий, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности промышленных предприятий. |
| 1.2. | Разработка и реализация промышленными предприятиями программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия. | Внебюджетные источники (средства промышленных предприятий). |  | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности промышленных предприятий. |
| 1.3. | Формирование списков промышленных предприятий, подлежащих энергетическому обследованию, и рассылка уведомлений промышленным предприятиям об обязательности проведения энергетических обследования. | 2010-2011 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности транспорта и связи | В рамках текущего финансирования. |  | Содействие прохождению обязательного энергетического аудита промышленными предприятиями. |
| 1.4. | Сбор и анализ информации о загрузке энергоисточников, находящихся в собственности промышленных предприятий. | 2010-2011 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности транспорта и связи. | В рамках текущего финансирования. |  | Мониторинг эффективности использования энергоисточников промышленными предприятиями. |
| 1.5. | Анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий в целях определения доли энергозатрат в составе себестоимости продукции, выявления возможностей по внутреннему финансированию энергосберегающих мероприятий и разработки энергетической политики предприятия. | 2010-2011 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности транспорта и связи. | В рамках текущего финансирования. |  | Мониторинг эффективности потребления энергетических ресурсов промышленными предприятиями. |
| 1.6. | Заключение добровольных соглашений с промышленными предприятиями о снижении потребления энергетических ресурсов. | 2010-2011 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности транспорта и связи . | В рамках текущего финансирования. |  | Снижение потребления энергетических ресурсов. |
| 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования. |  |  |
| 2.1. | Внедрение систем энергетического менеджмента на промышленных предприятиях. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности транспорта и связи . | В рамках текущего финансирования. |  | Управление потреблением энергетических ресурсов. |
| 2.2. | Вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод новых высокотехнологичных мощностей, соответствующих по удельным расходам лучшей мировой практике, модернизация мощностей. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия. |  |  | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. |
| 2.3. | Внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудования в промышленности. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия. | Средства предприятий. |  | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на промышленных предприятиях. |
| 2.4. | Установка новых электродвигателей, соответствующих классу высокоэффективных, установка регулируемых приводов, оптимизация систем сжатого воздуха, ликвидация утечек, утилизация тепла и др. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия. | Средства предприятий. |  | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на промышленных предприятиях. |
| 2.5. | Использование энергоэффективных светодиодных ламп, введение систем контроля за освещением при активизации использования дневного света. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия. | Средства предприятий. |  | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на промышленных предприятиях. |
| 2.6. | Повышение эффек тивности систем пароснабжения за счёт налаживания учёта пара, теплоизоляции паропроводов, арматуры, установки конденсатоотводчиков, использования вторичного тепла. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия. | Средства предприятий. |  | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на промышленных предприятиях. |
| 2.7. | Внедрение мероприятий по рекуперации тепла связанной с его повторным использованием для технологических нужд. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия. | Средства предприятий. |  | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на промышленных предприятиях. |
| 2.8. | Внедрение энергоэффективных технологий при утилизации промышленных отходов. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия. | Средства предприятий. |  | Развитие возобновляемых источников энергии и использования вторичного сырья. |
| 2.9. | Внедрение АСКУЭ. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия. | Средства предприятий. |  | Повышение точности контроля и учета энергетических ресурсов. |
|  | Итого по годам: |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 40000 | 38288 |  |  |  |  |
| х | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  | 40000 | 38288 |  |  |  |  |

Х- Окончательное распределение средств по отдельным мероприятиям производится в течении первого квартала каждого  текущего года с учетом конкретизации мероприятий и хода выполнения Программы в пределах установленной расчетной   суммы финансирования-78 288 000 рублей в ценах 2010 года.

Итого затраты:    по   1-му этапу  2010-2015гг.                                40 000 000 рублей.

по    2-му этапу 2016-2020гг.                                38 288 000 рублей

Всего по программе:                                                                               8 288 000 рублей

Сокращение потребления энергоресурсов:

по  1-му этапу  2010-2015гг.                                        1 667 тонн у.т.

по 2-му  этапу  2016-2020гг.                                        1 596 тонн у.т.

Всего  по  программе:                                                  3 263 тонн у.т.

### 3.7. Сельское хозяйство

Обоянский район на протяжении долгого периода сохраняет аграрно-промышленную специализацию. В основе хозяйства лежит сеть сельскохозяйственных предприятий и ряд предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Хорошие природные условия, выгодное расположение района относительно основных транспортных путей Курской области и современная ситуация на рынке создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства района. Смена форм собственности и приход новых хозяйствующих субъектов в район способствуют постепенной интенсификации аграрного производства, постепенно формируются вертикально и горизонтально интегрированные структуры, что также благоприятно сказывается на развитии отрасли.

По механическому составу почвы распределяются следующим образом: тяжелосуглинистые – 91,9%, среднесуглинистые – 6,4%, легкосуглинистые – 0,9%, глинистые – 01,%, супесчаные – 0,4%, песчаные – 0,3%.  80,5% территории района, занимают земли сельхозназначения – 82701 га, из них 28936,81 га – пашня.

Общая  структура посевных площадей практически точно соответствует средней по области: на зерновые приходится около 73% площадей, на технические – 7%, 12% заняты кормовыми культурами, остальное – картофель и овощи.   Всего в районе зарегистрировано 9 сельскохозяйственных предприятий, 45 КФХ и 9561 ЛПХ. Перечень сельскохозяйственных предприятий представлен в следующими хозяйствующими субъектами: ООО «Обоянь-Агро», ЗАО «Обоянский свекловод», ООО «Обоянский сад», ООО «Возрождение», ООО «АгросХлебороб», ЗАО «Артель», ООО «Грант», ЗАО «Агро-Русь», ООО «Селигер-Агро».

Прогноз ВРП агропромышленного комплекса  Обоянского района к 2020 году в сопоставимых с 2007 годом условиях,  и динамика энергоемкости сельскохозяйственной продукции к 2020 году, представлены в Приложениях № 65-№ 66.

Объем потребления в сельском хозяйстве электрической энергии в 2009 г. составил 3594,0 тыс. кВт·ч, воды – 65,0 тыс.куб.м.

Потенциал энергосбережения в сельском хозяйстве к 2020г. представлен в Приложениях № 57- №60, и  оценивается:

-по электрической энергии  20% -738000 кВт.ч. -228 тонн у.т.

-по природному газу 31,6% -200000 куб.м. -228 тонн у.т.

-по дизельному топливу 20% -664 т. 1021 тонна у.т.

-по бензину 20% 240 тонн -353 тонны у.т.

-по питьевой воде 21,5% - 14000 куб.м.

Перечень Программных мероприятий в сфере АПК, представлен в Приложении № 60.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

-проведение энергетических обследований сельскохозяйственных предприятий, разработка и реализация сельскохозяйственными предприятиями программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-внедрение новых технологий и энергетического оборудования по использованию биомасс, местных видов топлива, растительных и древесных отходов для непосредственного сжигания или преобразования в энергоносители;

-реконструкция и модернизация существующих систем энергоснабжения с внедрением газогенераторных установок;

-термореновация производственных помещений;

-оснащение сельскохозяйственных объектов системами микроклимата с новыми эффективными теплоутилизационными установками с использованием полимерных материалов;

-внедрение систем обогрева производственных помещений инфракрасными излучателями;

-совершенствование конструктивных решений систем вентиляции, средств регулирования микроклимата, эксплуатации теплового оборудования и т. д.;

-внедрение энергоэффективных систем освещения производственных помещений;

-модернизация парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива;

-использование энергоэффективных технологий и комплектов энергоэкономного теплоэнергетического и электротеплового оборудования нового поколения для сельскохозяйственных организаций;

-повышение энергетической эффективности сельскохозяйственных машин и оборудования;

-техническое перевооружение животноводческих, комплексов с внедрением энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка;

-внедрение эффективных сушильных установок  для зерна, в том числе на местных видах топлива;

-внедрение технологий минимальной обработки почвы с применением машинотракторного парка и почвообрабатывающих машин нового поколения;

-повышение эффективности используемых энергетических ресурсов, развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива;

-использование естественного холода;

-использование местных и альтернативных видов топлива и технологий преобразования низкосортных видов топлива в высококалорийные;

-повышение эффективности использования моторного топлива.

| Приложение № 56 - Общая характеристика учреждений сельскохозяйственной сферы - Энергопотребление в сельскохозяйственной сфере с прогнозом до 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование энергоресурсов | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ куб.м | 631741 | 1033200 | 900000 | 950000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 |
| Электроэнергия кВт.ч. | 3693326 | 3148094 | 3593906 | 3824808 | 3863056 | 3901687 | 3940703 | 3980110 | 4019912 | 4060111 | 4100712 | 4141719 | 4183136 | 4224967 |
| Потребление воды куб.м. | 65000 | 67000 | 65000 | 67000 | 67670 | 68346 | 69030 | 69720 | 70417 | 71121 | 71833 | 72551 | 73276 | 74000 |
| Дизельное топливо и ГСМ, тонн. | 3321 | 3785 | 3490 | 3148 | 3640 | 3822 | 3936 | 4054 | 4176 | 4375 | 4506 | 4731 | 4873 | 5117 |
| Бензин, тонн | 1200 | 1300 | 1200 | 1100 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
| 3. Оценка технического потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с учетом оценки технической возможности а также предлагаемых технических мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления природного газа 31,6% от уровня 2007г. что составляет 200000 куб.м. - 228 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления электроэнергии 20% от уровня 2007г. что составляет 738000 кВт.ч. - 236 т у.т. Снижение потребления дизельного топлива 20% от уровня 2007г. что составляет 664 т. -1021 т у.т. Снижение потребления бензина 20% от уровня 2007г. что составляет 240 т 353 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления воды 21,5% от уровня 2007 г. что составляет 14000 куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Структура энергопотребления в сельскохозяйственной сфере с учетом потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ куб.м | 631741 | 1033200 | 900000 | 950000 | 940000 | 930000 | 920000 | 910000 | 905000 | 900000 | 895000 | 890000 | 885000 | 883000 |
| Электроэнергия кВт.час | 3693326 | 3148094 | 3593906 | 3824808 | 3800000 | 3780000 | 3750000 | 3730000 | 3700000 | 3650000 | 3600000 | 3550000 | 3500000 | 3486967 |
| Потребление воды куб.м. | 65000 | 67000 | 65000 | 67000 | 66500 | 66000 | 65000 | 64500 | 64000 | 63500 | 63000 | 62000 | 61000 | 60000 |
| Дизельное топливо и ГСМ; тонн. | 3321 | 3785 | 3490 | 3148 | 3300 | 3500 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 4100 | 4453 |
| Бензин, тонн | 1200 | 1300 | 1200 | 1100 | 1140 | 1170 | 1200 | 1230 | 1250 | 1300 | 1350 | 1380 | 1400 | 1460 |
| 5. Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в сельскохозяйственной сфере Обоянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее снижение энергопотребления до 2020 года составляет 1838 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления питьевой воды составляет 14000 куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий 44 112 000 рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окупаемость затрат не превышает 3х лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 57

Потребление природного газа в сельском хозяйстве с прогнозом до 2020 г.

с учетом энергосберегающих мероприятий и без них (куб. м.)

Приложение № 58

Потребление электроэнергии в сельском хозяйстве  с прогнозом до 2020 г.

с учетом энергосберегающих мероприятий  и без них (кВт. ч.)

Приложение № 59

Потребление воды в сельском хозяйстве с прогнозом до 2020 г.

с учетом энергосберегающих мероприятий и без них куб. м.

Приложение № 60

Прогноз потребления ГСМ в сфере АПК Обоянского района к 2020году,

с учетом энергосберегающих мероприятий и без них (тыс.тонн.)

Приложение № 61

Перечень программных мероприятий (продолжение)

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель. | Источники финансирования. | Ожидаемые результаты. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего | 2016-2020г.г. прогноз |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Обоянского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия, в соответствии с законодательством. | Внебюджетные источники. |  |  |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований сельскохозяйственных предприятий. | 2010-2015 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  | В соответствии с законодательством. | Внебюджетные источники, (средства сельскохозяйственных предприятий). |  | Разработка энергетических паспортов сельскохозяйственных предприятий, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.2. | Разработка и реализация сельскохозяйственными предприятиями программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники (средства сельскохозяйственных предприятий). |  | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сельскохозяйственных предприятий. |
| 2. | Мероприятия по экономии энергоресурсов в агропромышленном комплексе. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. |  |  |
| 2.1. | Реконструкция и модернизация существующих систем энергоснабжения с внедрением газогенераторных установок |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. |  | Снижение потребления энергетических ресурсов. |
| 2.2. | Внедрение систем обогрева производственных помещений инфракрасными излучателями.. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. |  | Повышение эффективности теплоснабжения производственных помещений. |
| 2.3. | Внедрение энергоэффективных систем освещения производственных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. |  | Снижение затрат на электрическую энергию. |
| 2.4. | Модернизация изоляции теплиц; автоматизация систем управления источниками тепла и микроклиматом; внедрение эффективных систем подогрева воды для полива, аккумуляторов тепла; утилизация тепла отходящих газов для обогрева; использование частотно-регулируемого привода; внедрение новых технологий на площади зимних теплиц |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. |  | Снижение затрат на электрическую энергию, повышение энергоэффективности тепличного хозяйства. |
| 2.5. | Модернизация парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. |  | Повышение эффективности парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива. |
| 2.6. | Повышение энергетической эффективности сельскохозяйственных машин и оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. |  | Снижение затрат на энергетические ресурсы. |
|  | Техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих комплексов с внедрением энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. |  | Снижение затрат на энергетические ресурсы. |
|  | Внедрение эффективных сушильных установок для зерна, в том числе на местных видах топлива |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. |  | Снижение затрат на энергетические ресурсы. |
|  | Внедрение технологий минимальной обработки почвы с применением машинотракторного парка и почвообрабатывающих машин нового поколения |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. |  | Снижение затрат на энергетические ресурсы. |
| 3. | Повышение эффективности используемых энергетических ресурсов, развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. |  |  |
| 3.1. | Использование естественного холода. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. |  | Снижение затрат на энергетические ресурсы. |
| 3.2. | Использование местных и альтернативных видов топлива и технологий преобразования низкосортных видов топлива в высококалорийные. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. |  | Диверсификация используемых видов топлива. |
| 3.3. | Повышение эффективности использования моторного топлива. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. |  | Снижение затрат на энергетические ресурсы. |
| х | Итого по годам: |  | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 20000 | 24112 |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  | 20000 | 24112 |  |  |  |  |

Х- Окончательное распределение средств по отдельным мероприятиям производится в течении первого квартала каждого

текущего года с учетом конкретизации мероприятий и хода выполнения Программы в пределах установленной расчетной

суммы финансирования-44 112 000  рублей в ценах 2010 года.

Итого затраты:      по   1-му этапу  2010-2015гг.                                  20 000 000 рублей

по   2-му этапу  2016-21020гг.                                24 112 000 рублей

Всего     по программе:                                                                             44 112  000 рублей

Сокращение потребления энергоресурсов:

по  1-му этапу  2010-2015гг.                                       835 тонн у.т.

по 2-му  этапу  2016-2020гг.                                       1003 тонн у.т.

Всего  по  программе жилого фонда :                     1838  тонн у.т.

Приложение № 62

Динамика энергоемкости промышленной и сельскохозяйственной продукции Обоянского района

Курской области с учетом реализации потенциала энергосбережения  до 2020 года

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Индекс физического объема в % к предыдущему году | 109,3 | 104,1 | 98,5 | 103,0 | 104,5 | 105,0 | 103,5 | 106,5 | 107,0 | 107,5 | 108,5 | 109,0 | 110,0 | 111,0 |
| ВРП в сопоставимых с 2007 годом условиях, млн.руб. | 1970 | 2440 | 2321 | 2390 | 2498 | 2623 | 2714 | 2891 | 3093 | 3325 | 3608 | 3800 | 4000 | 4176 |
| ВРП промышленного комплекса Обоянского района в сопоставимых с 2007 годом условиях, млн.руб. | 629 | 760 | 691 | 751 | 818 | 888 | 976 | 1035 | 1095 | 1149 | 1207 | 1267 | 1330 | 1397 |
| ВРП сельского хозяйства Обоянского района в сопоставимых с 2007 годом условиях, млн.руб. | 1242,5 | 1558 | 1509,5 | 1524 | 1535,2 | 1553,1 | 1573 | 1586,4 | 1604,7 | 1703 | 1848 | 2014 | 2216 | 2633 |
| Потребление энергоресурсов промышленным комплексом Обоянского района, тонн у.т. | 18602 | 17173 | 15997 | 15698 | 15266 | 15090 | 14915 | 14740 | 14565 | 14357 | 14150 | 13943 | 13565 | 13396 |
| Потребление энергоресурсов сельским хозяйством Обоянского района, тонн у.т. | 8752 | 9885 | 9282 | 8743 | 9014 | 9345 | 9597 | 9690 | 9786 | 9921 | 10050 | 10151 | 10462 | 11082 |
| Энергоемкость производства промышленной продукции, кГ у.т./1000 руб ВРП | 29,57 | 22,60 | 23,15 | 20,90 | 18,66 | 16,99 | 15,28 | 14,24 | 13,30 | 12,50 | 11,72 | 11,00 | 10,20 | 9,59 |
| Энергоемкость производства сельхозпродукции, кГ у.т./1000 руб ВРП | 7,04 | 6,34 | 6,15 | 5,74 | 5,87 | 6,01 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 5,82 | 5,44 | 5,04 | 4,72 | 4,21 |

Приложение № 63

Прогноз ВРП промышленного комплекса  Обоянского района к 2020 году

в сопоставимых с 2007 годом условиях, млн. руб.

Приложение № 64

Динамика энергоемкости промышленной продукции Обоянского района Курской области  к 2020 году,

с учетом реализации потенциала энергосбережения кГ у.т./1000 руб.

Приложение № 65

Прогноз ВРП агропромышленного комплекса  Обоянского района к 2020 году

в сопоставимых с 2007 годом условиях, млн. руб.

Приложение № 66

Динамика энергоемкости сельскохозяйственной продукции Обоянского района Курской области к 2020 году,

с учетом реализации потенциала энергосбережения кГ у.т./1000 руб.

3.8. Прочая сфера

К прочей сфере Обоянского района относятся, различные торговые точки, павильоны, магазины, гостиничный и ресторанный бизнес, а также иные объекты общественного питания и торговли.

В 2009 г. данной сферой было потреблено электроэнергии в объеме 3680,1 тыс. кВт·ч,  воды- 25,4 тыс. куб. м., природного газа- 927,8 тыс. куб.м., тепловой энергии - 719 Гкал.

Потенциал энергосбережения в прочей сфере к 2020 г., представлен в Приложениях № 67-№70, и  оценивается:

-электрической энергии  порядка 30% (313,6 т.у.т.),

-тепловой энергии- 20% (26,7 т.у.т.),

-воды-15%(3,5 тыс.куб.м),

природного газа-10% (131т.у.т.)

Перечень Программных мероприятий в прочей сфере, представлен в Приложении № 72.

Основными мероприятиями по энергосбережению в данном направлении являются:

-проведение обязательных энергетических обследований использующихся для ведения соответствующего бизнеса зданий и строений, разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-оснащение их современными приборами учета энергетических ресурсов,  замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности;

-модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования;

-установка преобразователей частоты для электроприводов;

-внедрение  автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения;

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

-модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;

-утепление теплового контура зданий и строений (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель;

-замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления с КПД ниже 75% на новые энергоэффективные газовые котлы с КПД не ниже 95%.

-внедрение систем энергетического менеджмента.

| Приложение № 67 1. Общая характеристика учреждений прочей сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Энергопотребление прочей сферы с прогнозом до 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
| Природный газ куб.м | 1150054 | 1153054 | 927788 | 1153054 |  | 1164584 |  | 1176230 |  | 1187992 |  | 1199872 |  | 1211871 |  | 1223990 |  | 1236229 |  | 1248592 |  | 1261078 |  | 1273688 |
| Тепловая энергия Гкал. | 769 | 749 | 719 | 765 |  | 766 |  | 767 |  | 768 |  | 770 |  | 775 |  | 780 |  | 785 |  | 790 |  | 795 |  | 800 |
| Электроэнергия кВт.ч. | 3271911 | 3468215 | 3680053 | 3751204 |  | 3788716 |  | 3826603 |  | 3864869 |  | 3903518 |  | 3942552 |  | 3981977 |  | 4021797 |  | 4062015 |  | 4102635 |  | 4143661 |
| Потребление воды куб.м. | 22850 | 19011 | 25461 | 25600 |  | 26000 |  | 26260 |  | 26522 |  | 26787 |  | 27055 |  | 27326 |  | 27599 |  | 27875 |  | 28154 |  | 28435 |
| 3. Оценка технического потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с учетом оценки технической возможности, а также предлагаемых технических мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления природного газа 10% от уровня 2007г. что составляет 115000 куб.м. - 131 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления тепловой энергии 20% от уровня 2007г. что составляет 155 Гкал. - 26,7 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления электроэнергии 30% от уровня 2007г. что составляет 980000 кВт.час. - 313,6 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления воды 15% от уровня 2007 г. что составляет 3500 куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Структура энергопотребления в прочей сфере с учетом потенциала энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| Природный газ куб.м | 1150054 | 1153054 | 927788 | 1153054 | 1153300 |  | 1153500 |  | 1154000 |  | 1154500 |  | 1155000 |  | 1155500 |  | 156000 |  | 1156500 |  | 1157000 |  | 1158688 |  |
| Тепловая энергия Гкал. | 769 | 749 | 719 | 765 | 750 |  | 740 |  | 730 |  | 720 |  | 700 |  | 658 |  | 654 |  | 650 |  | 648 |  | 645 |  |
| Электроэнергия кВт.ч. | 3271911 | 3468215 | 3680053 | 3751204 | 3700000 |  | 3600000 |  | 3500000 |  | 3450000 |  | 3400000 |  | 3350000 |  | 3300000 |  | 3250000 |  | 3200000 |  | 3163661 |  |
| Потребление воды куб.м. | 22850 | 19011 | 25461 | 25600 | 25550 |  | 25500 |  | 25450 |  | 25400 |  | 25350 |  | 25300 |  | 25200 |  | 25100 |  | 25000 |  | 24935 |  |
| 5. Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в прочей сфере Обоянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее снижение энергопотребления в прочей сфере до 2020 года составляет 471,3 т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления питьевой воды составляет 3500 куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 11 304 000 рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окупаемость затрат не превышает 3х лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 68

Потребление природного газа прочей сферой с прогнозом до 2020 г.  с учетом энергосберегающих мероприятий и без них (куб. м.)

Приложение № 69

Потребление тепловой энергии  прочей сферой с прогнозом до 2020 г. с учетом энергосберегающих мероприятий и без них (Гкал.)

Приложение № 70

Потребление электроэнергии прочей сферой с прогнозом до 2020 г.  с учетом энергосберегающих мероприятий и без них (кВт. ч.)

Приложение № 71

Потребление воды прочей сферой с прогнозом до 2020 г. с учетом энергосберегающих мероприятий  и без них (куб. м.)

Приложение № 72

Перечень программных мероприятий (продолжение)

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель. | Источники финансирования. | Ожидаемые результаты. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего | 2016-2020г.г. прогноз |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности прочей сферы Обоянского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Предприятия прочей сферы, в соответствии с законодательством. | Внебюджетные источники. |  |  |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований. | 2010-2015 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  | В соответствии с законодательством. | Внебюджетные источники. |  | Разработка энергетических паспортов, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.2. | Разработка и реализация программ и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Предприятия прочей сферы. | Внебюджетные источники |  | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| х | Итого по годам: |  | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5304 |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  | 6000 | 5304 |  |  |  |  |

Х- Окончательное распределение средств по отдельным мероприятиям производится в течении первого квартала каждого       текущего года с учетом конкретизации мероприятий и хода выполнения Программы в пределах установленной расчетной    суммы финансирования-11 304 000  рублей в ценах 2010 года.

Итого затраты:    по   1-му этапу  2010-2015гг.                                  6 000 000 рублей

по   2-му этапу  2016-21020гг.                               5 304 000 рублей

Всего     по программе:                                                                        11 304 000 рублей

Сокращение потребления энергоресурсов:

по  1-му этапу  2010-2015гг.                                       212 тонн у.т.

по 2-му  этапу  2016-2020гг.                                       259 тонн у.т.

Всего  по  программе жилого фонда:                      471 тонн у.т.

3.9.Уличное освещение Обоянского района.

Уличное освещение Обоянского района сосредоточено  в основном в районном центре - г. Обоянь.

В освещении используются светильники типа, характеризующиеся низкой энергоэффективностью.

Значительное сокращение потребления ( уменьшение более чем в 5 раз) можно получить

с переходом на светодиодное освещение со  встроенными датчиками уровня освещенности.

При этом  потребление сократится до 120000 кВт.ч., а  высвобождение  потребленной электрической

энергии составит более 500 000 кВт.ч. в год.

Замену светильников планируется произвести до 2015 года.  Затраты  на замену светильников

составит порядка  - 15 000 000 руб. Окупаемость – до 5 лет при тарифах 2010 года.

С учетом роста тарифов окупаемость светильников не превысит 3-3,5 лет.

Характеристика энергопотребления системы уличного освещения до и после реконструкции.

| Уличное освещение | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество светильников | 1254 | 1440 | 1440 | 1440 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Потребление, тыс. кВт.ч. год | 762 | 786 | 613 | 610 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Потребление модернизированной системы освещения | - | - | - | - | - | 350 | 200 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Приложение 73.

Прогноз  потребления основных видов энергетических ресурсов на территории Обоянского района Курской области к 2020 году

в натуральных показателях и (т у. т.) с учетом энергосберегающих мероприятий.

| Топливно-энергетический ресурс | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Электрическая энергия кВт/час | 45861327 | 44630344 | 44276585 | 45751114 | 45360000 | 44965000 | 44590000 | 44135000 | 43640000 | 43127000 | 42655000 | 42199000 | 41695000 | 41437231 |
| Тепловая энергия Гкал | 54594 | 50152 | 46962 | 45138 | 43176 | 42164 | 40950 | 40136 | 39414 | 38468 | 37562 | 36756 | 35952 | 35675 |
| Природный газ м3 | 57034340 | 52272800 | 53242700 | 53407088 | 53319300 | 53239400 | 53099800 | 53025200 | 52635600 | 52536000 | 52381400 | 52276800 | 52062200 | 51839476 |
| Вода, м3 | 1361000 | 1698500 | 1379600 | 1386630 | 1374185 | 1371040 | 1367500 | 1364155 | 1361810 | 1357075 | 1354980 | 1351985 | 1349390 | 1345272 |

| Топливно-энергетический ресурс | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Электрическая энергия т у.т. | 14676 | 14282 | 14169 | 14640 | 14515 | 14389 | 14269 | 14123 | 13965 | 13801 | 13650 | 13504 | 13342 | 13260 |
| Тепловая энергия т у.т. | 9397 | 8632 | 8083 | 7769 | 7431 | 7257 | 7048 | 6908 | 6784 | 6621 | 6465 | 6326 | 6188 | 6140 |
| Природный газ т у.т. | 65033 | 59604 | 60710 | 60897 | 60797 | 60706 | 60547 | 60462 | 60018 | 59904 | 59728 | 59609 | 59364 | 59110 |
| Вода, тыс. м3 | 1361,1 | 1698 | 1379,6 | 1386,6 | 1374,2 | 1371,0 | 1367,5 | 1364,1 | 1362,0 | 1357,1 | 1354,9 | 1351,9 | 1349,4 | 1345,3 |
| Итого т у.т.: | 90467,1 | 84216 | 84341,6 | 84692,6 | 84117,2 | 83723 | 83231,5 | 82857,1 | 82129 | 81683,1 | 81197,9 | 80790,9 | 80243,4 | 79855,3 |

Приложение № 74

Прогноз потребления основных энергетических ресурсов по Обоянскому району к 2020 году,

с  учетом энергосберегающих мероприятий в (т у.т.)

Приложение № 75

Прогноз потребления основных  энергетических ресурсов по Обоянскому району к 2020 году,

с  учетом энергосберегающих мероприятий

Приложение № 76

Популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Обоянском  районе Курской области

Перечень программных мероприятий (продолжение)

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель. | Источники финансирования. | Ожидаемые результаты. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего | 2016-2020г.г. прогноз |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Популяризация энергосбережения в Обоянском районе Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и размещение социальной рекламы, освещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2010 2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов. | Городской, районный и местные бюджеты. |  | Эффективность мероприятий можно оценить исходя из средних показателей эффективности комплекса рекламно-пропагандистских мероприятий в 5 %. |
| 1.1. | Разработка и размещение рекламы на транспорте. |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов. | Городской, районный и местные бюджеты. |  |  |
| 1.2. | Разработка и размещение рекламы на билбордах. |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов. | Городской, районный и местные бюджеты. |  |  |
| 1.3. | Разработка и размещение в подъездах на базе стационарных стендов рекламы и разъясняющей информации: о требованиях по оснащению приборами учета; об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов; о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.); о реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением. |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов. | Городской, районный и местные бюджеты. |  |  |
| 1.4. | Освещение мероприятий программы в периодических печатных изданиях. |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности, транспорта, свяи, ЖКХ | Городской, районный и местные бюджеты. |  |  |
| 1.5. | Проведение ежеквартальных пресс-конференций по вопросам энергосбережения с освещением в периодической печати. |  |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления | Городской, районный и местные бюджеты. |  |  |
| 1.6. | Разработка и размещение информации об энергосбережении на оборотной стороне уведомлений об оплате за коммунальные услуги. |  |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления | Городской, районный и местные бюджеты. |  |  |
| 2.0. | Проведение специализированных конкурсов, разработка методик и ведение рейтингов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления | Городской, районный бюджеты.. |  |  |
| 2.1. | Разработка условий и проведение муниципальных конкурсов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления | Городской, районный бюджеты.. |  |  |
| 2.2. | Разработка методики и ведение рейтинга энергоэффективности промышленных предприятий и организаций бюджетной сферы. |  |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления | Городской, районный бюджеты.. |  |  |
| 2.3. | Разработка и проведение в школах «урока энергосбережения», творческого конкурса ученических работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления | Городской, районный бюджеты.. |  |  |
| 2.4. | Информирование руководителей бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения. |  |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления | Городской, районный бюджеты.. |  |  |
| 2.5. | Создание обучающих курсов и проведение обязательного обучения в бюджетной сфере руководящих лиц, ответственных за эксплуатацию зданий. |  |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления | Городской, районный бюджеты.. |  |  |
| 2.6. | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов). |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности, транспорта, свяи, ЖКХ | Городской, районный бюджеты.. |  |  |
| 2.7. | Разработка мероприятий оперативного энергосбережения, методических и агитационных материалов для распространения среди жителей, в бюджетной сфере, для учащихся и студентов. |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности, транспорта, свяи, ЖКХ | Городской, районный бюджеты.. |  |  |
| 2.8. | Проведение экскурсий и занятий в демонстрационно-опытных центрах энергоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ | Городской, районный бюджеты.. |  |  |
| 2.9. | Проведение «круглых столов», семинаров с некоммерческими, общественными организациями, экологическими объединениями по проблематике энергосбережения. |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ Администрации Обоянского района. | Городской, районный бюджеты.. |  |  |
| х | Итого по годам: |  | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 600 |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  |

Х- Окончательное распределение средств по отдельным мероприятиям производится в течении первого квартала каждого   текущего года с учетом конкретизации мероприятий и хода выполнения Программы в пределах установленной расчетной    суммы финансирования-1200 000  рублей в ценах 2010 года.

| Приложение № 77 Индикаторы расчета целевых показателей программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Обоянского района Курской области на 2011-2015г.г. и на период до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Общие сведения | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| п1 | Муниципальный продукт | млн. руб. | 1970 | 2440 | 2321 | 2390 | 2498 | 2623 | 2714 | 2891 | 3093 | 3325 | 3608 | 3800 | 4000 | 4176 |
| п2 | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | т у.т. | 90467,1 | 84216 | 84341,6 | 84692,6 | 84117,2 | 83723 | 83231,5 | 82857,1 | 82129 | 81683,1 | 81197,9 | 80790,9 | 80243,4 | 79855,3 |
| п2.1 | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | млн. руб. | 243,8 | 274,3 | 327,9 | 414,7 | 546,5 | 601,9 | 727,9 | 867,7 | 999,6 | 1196,7 | 1437,3 | 1642,6 | 2067,9 | 2465,1 |
| п3. | Объем потребления электрической энергии (далее – ЭЭ) МО | кВтч | 45861327 | 44630344 | 44276585 | 45751114 | 45360000 | 44965000 | 44590000 | 44135000 | 43640000 | 43127000 | 42655000 | 42199000 | 41695000 | 41437231 |
| п4. | Объем потребления тепловой энергии (далее – ТЭ) МО | Гкал | 54594 | 50152 | 46962 | 45138 | 43176 | 42164 | 40950 | 40136 | 39414 | 38468 | 37562 | 36756 | 35952 | 35675 |
| п5. | Объем потребления воды МО | куб.м. | 1361000 | 1698500 | 1379600 | 1386630 | 1374185 | 1371040 | 1367500 | 1364155 | 1361810 | 1357075 | 1354980 | 1351985 | 1349390 | 1345272 |
| п6 | Объем потребления природного газа МО | куб.м | 57034340 | 52272800 | 53242700 | 53407088 | 53319300 | 53239400 | 53099800 | 53025200 | 52635600 | 52536000 | 52381400 | 52276800 | 52062200 | 51839476 |
| п7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 45861327 | 44630344 | 44276585 | 45751114 | 45360000 | 44965000 | 44590000 | 44135000 | 43640000 | 43127000 | 42655000 | 42199000 | 41695000 | 41437231 |
| п8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 19108 | 20562 | 21602 | 22118 | 32382 | 42164 | 40950 | 40136 | 39414 | 38468 | 37562 | 36756 | 35952 | 35675 |
| п9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 411312 | 466154 | 575837 | 726651 | 987149 | 1371040 | 1367500 | 1364155 | 1361810 | 1357075 | 1354980 | 1351985 | 1349390 | 1345272 |
| п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 24924006 | 24986398 | 27686204 | 30976111 | 39989475 | 53239400 | 53099800 | 53025200 | 52635600 | 52536000 | 52381400 | 52276800 | 52062200 | 51839476 |
| п11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 1,77 | 2,05 | 2,61 | 3,15 | 3,78 | 4,53 | 5,44 | 6,53 | 7,83 | 9,4 | 11,3 | 13,55 | 16,26 | 19,51 |
| п12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 820,9 | 936,46 | 1146,69 | 1322,47 | 1636,83 | 1882 | 2164,1 | 2480,1 | 2860,1 | 3292,1 | 3785,1 | 4353,1 | 4780 | 4990,1 |
| п13 | Тариф на воду по МО | руб./куб.м. | 11,1 | 12,35 | 14,53 | 17,1 | 19,66 | 22,6 | 25,9 | 29,8 | 34,3 | 39,4 | 45,3 | 51,9 | 59,7 | 68,7 |
| п14 | Тариф на природный газ по МО | руб./куб.м. | 1,8 | 2,27 | 2,6 | 3,48 | 4,18 | 5,01 | 6,1 | 7,2 | 7,87 | 9,44 | 11,32 | 13,58 | 16,29 | 19,54 |
| п15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 90467,1 | 84216 | 84341,6 | 84692,6 | 84117,2 | 83723 | 83231,5 | 82857,1 | 82129 | 81683,1 | 81197,9 | 80790,9 | 80243,4 | 79855,3 |
| п 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб | - | - | - | - | 28,7 | 36,0 | 38,3 | 33,1 | 33,0 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 35,3 |
| п18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | - | - | - | - | 24,7 | 33,0 | 36,8 | 31,6 | 31,2 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 33,2 |
| п19 | Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 7182 | 6629 | 7286 | 8286 | 8581 | 8500 | 8000 | 7900 | 7800 | 7500 | 7200 | 7000 | 6800 | 6560 |
| п20 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв.м. | 21337 | 23125 | 27881 | 29700 | 41719 | 58439 | 58439 | 58439 | 58439 | 58439 | 58439 | 58439 | 58439 | 58439 |
| п21 | Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 2563 | 2396 | 2412 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п22 | Площадь бюджетных учреждений , в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв.м. | 11650 | 10890 | 9648 | 2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п23 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 8070 | 11764 | 14280 | 17543 | 23872 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 |
| п24 | Численность сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 2373 | 3460 | 4200 | 5159 | 7021 | 9697 | 9697 | 9697 | 9697 | 9697 | 9697 | 9697 | 9697 | 9697 |
| п25 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 18830 | 22836 | 19720 | 15557 | 9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п26 | Численность сотрудников бюджетных учреждений ,в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 7324 | 6237 | 5497 | 4538 | 2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п27 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 5269937 | 5271854 | 4824182 | 4634418 | 4600000 | 4550000 | 4500000 | 4300000 | 4100000 | 4000000 | 3950000 | 3900000 | 3850000 | 3819280 |
| п28 | Площадь бюджетных учреждений , в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв.м. | 101100 | 101100 | 101100 | 101100 | 101100 | 101100 | 101100 | 101100 | 101100 | 101100 | 101100 | 101100 | 101100 | 101100 |
| п29 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п30 | Площадь бюджетных учреждений , в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями МО | куб.м. | 869145 | 807046 | 899412 | 1018134 | 1067797 | 1154714 | 1239815 | 1313708 | 1395679 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 |
| п32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетных учреждений , расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 869145 | 807046 | 899412 | 1018134 | 1067797 | 1154714 | 1239815 | 1313708 | 1395679 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 |
| п33 | Бюджет МО | млн. руб. | 273,2 | 334 | 364,3 | 367 | 330 | 332 | 334 | 336 | 339 | 340 | 343 | 345 | 348 | 350 |
| п34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | тыс. руб | 11449,9 | 12605,4 | 13327,6 | 21441,1 | 21441,1 | 21441,1 | 21441,1 | 21441,1 | 21441,1 | 21441,1 | 21441,1 | 21441,1 | 21441,1 | 21441,1 |
| п35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п36 | Общее количество бюджетных учреждений | ед. | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| п37 | Количество бюджетных учреждений , в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 31 | 31 |
| п38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п39 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п40 | Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 31 | 31 |
| п41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб | 90089 | 73202 | 76864 | 119081 | 93501 | 98200 | 103200 | 108200 | 113500 | 113500 | 113500 | 113500 | 113500 | 113500 |
| п42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3000 | 1500 | 1500 | 2124 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 |
| п43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб | 2729,1 | 3861,1 | 5335,3 | 7010,1 | 7986,1 | 9438,1 | 10890,1 | 12342,1 | 14520,1 | 14520,1 | 14520,1 | 14520,1 | 14520,1 | 14520,1 |
| п44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 737 | 755 | 719 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 |
| п45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | кВтч | 11659825 | 11211233 | 11933492 | 12094316 | 12094316 | 12094316 | 12094316 | 12094316 | 12094316 | 12094316 | 12094316 | 12094316 | 12094316 | 12094316 |
| п46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой в жилых домах за исключением многоквартирных расчеты за которую осуществляют по приборам учета | кВтч | 11659825 | 11211233 | 11933492 | 12094316 | 12094316 | 12094316 | 12094316 | 12094316 | 12094316 | 12094316 | 12094316 | 12094316 | 12094316 | 12094316 |
| п47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | кВтч | 2384382 | 2292647 | 2440348 | 2473234 | 2473234 | 2473234 | 2473234 | 2473234 | 2473234 | 2473234 | 2473234 | 2473234 | 2473234 | 2473234 |
| п48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 2384382 | 2292647 | 2440348 | 2440348 | 2440348 | 2440348 | 2440348 | 2440348 | 2440348 | 2440348 | 2440348 | 2440348 | 2440348 | 2440348 |
| п50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | Гкал | 5152 | 4627 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 |
| п53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 2000 | 2100 | 2400 | 2700 | 3500 | 3800 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 |
| п54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | куб.м. | 915100 | 945100 | 941600 | 943700 | 949125 | 954583 | 954583 | 954583 | 954583 | 954583 | 954583 | 954583 | 954583 | 954583 |
| п55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 274530 | 321334 | 395472 | 500161 | 683370 | 954583 | 954583 | 954583 | 954583 | 954583 | 954583 | 954583 | 954583 | 954583 |
| п56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | куб.м. | 146100 | 141500 | 141000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 |
| п57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 43830 | 48110 | 59220 | 73840 | 102240 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 |
| п59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | куб.м. | 41604045 | 39964478 | 38455283 | 41622946 | 41629246 | 42184169 | 43427131 | 44028526 | 44828286 | 44828286 | 44828286 | 44828286 | 44828286 | 44828286 |
| п60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 17817088 | 18730406 | 19666580 | 23750366 | 30875476 | 40138118 | 43427131 | 44028526 | 44828246 | 44828246 | 44828246 | 44828246 | 44828246 | 44828246 |
| п61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | куб. м. | 5419107 | 5055778 | 4826836 | 5009408 | 4872842 | 4811863 | 4806872 | 4739360 | 4694866 | 4694866 | 4694866 | 4694866 | 4694866 | 4694866 |
| п62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 2256649 | 2371458 | 2428707 | 2709262 | 3522041 | 4578653 | 4806872 | 4739360 | 4694866 | 4694866 | 4694866 | 4694866 | 4694866 | 4694866 |
| п63 | Число жилых домов на территории МО | ед. | 12002 | 12009 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 |
| п64 | Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 118 | 118 | 118 | 120 | 120 | 125 | 125 | 126 |
| п65 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 16665 | 17500 | 20000 | 22500 | 29165 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 |
| п66 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п67 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 865635 | 842927 | 738011 | 599377 | 359128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п69 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п70 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п71 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | 24692,5 | 27409,4 | 29343,0 | 30403,5 | 41622,0 | 56214,3 | 89350 | 89350 | 89350 | 89350 | 89350 | 89350 | 89350 | 89350 |
| п72 | Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 191248 | 191943 | 192536 | 192742 | 115654 | 21777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т/кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т./ | 164,9 | 150 | 151,5 | 144 | 138,2 | 135,4 | 133,1 | 130,4 | 129,1 | 129,1 | 129,1 | 129,1 | 129,1 | 129,1 |
| п75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 6420614 | 6248369 | 6198700 | 6463326 | 6527959 | 6533835 | 6599173 | 6665165 | 6731817 | 6799140 | 6867045 | 6935693 | 7005089 | 7075238 |
| п76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 8189 | 7523 | 7044 | 6771 | 6476 | 6325 | 6142 | 6020 | 5912 | 5770 | 5634 | 5513 | 5393 | 5351 |
| п77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 136100 | 138710 | 137960 | 138665 | 137420 | 13710 | 136750 | 136410 | 136200 | 135710 | 135490 | 135190 | 134940 | 134530 |
| п78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 618636 | 772045 | 627091 | 630286 | 324629 | 623200 | 621591 | 620070 | 619004 | 616852 | 615900 | 614538 | 613359 | 611487 |
| п79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п80 | Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 78

Целевые показатели Программы

| № п. | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснения к расчету Расчетная формула (данные берутся из Приложения 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т. тыс.руб. | 45,9 | 34,5 | 36,3 | 35,4 | 33,7 | 31,9 | 30,7 | 28,7 | 26,6 | 24,6 | 22,5 | 21,3 | 20,1 | 19,1 | Снижение энергоемкости на 40% к 2020г. относительно уровня 2007г. согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008. № 889 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2672) п2/п1 |
| А.2. | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее – МО) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (п7/п3)*100% |
| А.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 35,0 | 41,0 | 46,0 | 49,0 | 75,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (п8/п4)*100% |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 30,2 | 27,4 | 41,7 | 52,4 | 71,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (п9/п5)*100% |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 43,7 | 47,8 | 52,0 | 58,0 | 75,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (п10/п6)*100% |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,1 | 91,7 | 96,1 | 95,5 | 94,5 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,1 | (п18/п17)*100% |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. Изменение (динамика) рассчитывается при n →2020г. п15(n+1) - п15(n) |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (п15/п16)*100% |

| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВтч | 0,0 | 11392,5 | 9571,2 | 10472,2 | 12232,2 | 13984,9 | 15234,6 | 17239,1 | 19343,4 | 21327,6 | 23386,3 | 24628,8 | 25827,1 | 26764,3 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.[(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п3(2007) |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,0 | 20164,6 | 16940,9 | 18535,8 | 21651,1 | 24753,3 | 26965,3 | 30513,1 | 34237,9 | 37749,9 | 41393,7 | 43593,0 | 45714,0 | 47372,8 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г.В.1.*п.11.(2007) |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | Гкал | 0,0 | 13561,8 | 11393,7 | 12466,3 | 14561,5 | 16647,9 | 18135,5 | 20521,6 | 23026,7 | 25388,7 | 27839,4 | 29318,5 | 30745,0 | 31860,6 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г.[(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п4(2007) |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,0 | 11132,8 | 9353,0 | 10233,5 | 11953,5 | 13666,3 | 14887,5 | 16846,2 | 18902,6 | 20841,6 | 22853,3 | 24067,5 | 25238,5 | 26154,4 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г. В.3.*п12(2007 |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м.куб | 0,0 | 338,1 | 284,1 | 310,7 | 363, | 415,0 | 452,1 | 511,6 | 574,0 | 632,9 | 694,0 | 730,8 | 766,4 | 794,3 | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г.[(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п5(2007) |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,0 | 3752,7 | 3152,8 | 3449,6 | 4029,4 | 4606,7 | 5018,4 | 5678,6 | 6371,9 | 7025,5 | 7703,6 | 8112,9 | 8507,6 | 8816,3 | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г. В.5.*п13(2007) |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м. | 0,0 | 14167,9 | 11902,9 | 13023,5 | 15212,4 | 17392,1 | 18946,1 | 21438,9 | 24056,0 | 26523,6 | 29083,8 | 30629,1 | 32119,3 | 33284,7 | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.[(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п6 (2007) |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | 0,0 | 25502,3 | 21425,3 | 23442,3 | 27382,3 | 31305,7 | 34103,1 | 38590,1 | 43300,8 | 47742,5 | 52350,8 | 55132,3 | 57814,7 | 59912,6 | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г.В.7.*п14(2007) |

| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе Обоянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.1. | Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее – БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал /кв.м. |  | 0,34 |  | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,2 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | п19/п20 |
| С.2. | Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал /кв.м. |  | 0,22 |  | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п21/п22 |
| С.3 | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал /кв.м. |  | -0,05 |  | -0,03 | 0,01 | -0,25 | -0,06 | 0,0 | -0,01 | 0,0 | 0,0 | -0,01 | 0,0 | -0,01 | 0,0 | - | где n →2020г. С.1.(n+1) - C.1.(n) |
| С.4. | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал /кв.м. |  | 0,0 |  | 0,03 | -0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | где n →2020г. С.2.(n+1) - C.2.(n) |
| С.6. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - |  | 0,65 |  | 0,76 | 0,96 | 0,81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | С.2./С.1. |
| С.7. | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м. /чел. |  | 3,4 |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | п23/п24 |
| С.8. | Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м. /чел. |  | 2,6 |  | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п25/п26 |
| С.9. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м. /чел. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | где n →2020г. С.7.(n+1) - C.7.(n) |
| С.10. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м ./чел. |  | 1,1 |  | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | где n →2020г. С.8.(n+1) - C.8.(n) |
| С.11. | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - |  | 47,8 |  | -521,0 | -238,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | С.12./С.10. |
| С.12. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч /чел |  | 52,1 |  | 52,1 | 47,7 | 45,8 | 45,5 | 45,0 | 44,5 | 42,5 | 40,6 | 39,6 | 39,1 | 38,6 | 38,1 | 37,8 | п27/п28 |
| С.13. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч /чел |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п29/п30 |
| С.14. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч /чел |  | 0,0 |  | -4,4 | -1,9 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -2,0 | -2,0 | -1,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | - | где n →2020г. С.12.(n+1) - C.12.(n) |
| С.15. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч /чел |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | где n →2020г. С.13.(n+1) - C.13.(n) |
| С.16. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | С.17./С.16. |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | (п27/п27+п29)* 100% |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % |  | 35,0 |  | 41,0 | 46,0 | 53,2 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | п19/(п19+п21)* 100% |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % |  | 30,0 |  | 34,0 | 42,0 | 53,0 | 72,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | п23/(п23+п25)* 100% |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | (п32/п31)*100% |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % |  | 41,9 |  | 37,7 | 36,6 | 58,4 | 65,0 | 64,6 | 64,2 | 63,8 | 63,2 | 63,1 | 62,5 | 62,1 | 61,6 | 61,3 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год п34(n)/ п33(n) |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % |  | 41,9 |  | 46,1 | 48,8 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | При стабилизации п.29. на уровне 2007г. п34(n) / п33(2007) |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1. | для фактических условий | тыс. руб. |  | -4,2 |  | -1,2 | 21,8 | 6,6 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,6 | -0,2 | -0,6 | -0,4 | -0,5 | -0,4 | - | где n →2020г. С.21.1.(n+1) - C.21.1.(n) |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | тыс. руб. |  | 4,2 |  | 2,6 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | где n →2020г. С.21.2.(n+1) - C.21.2.(n) |
| С.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (п35/п33)* 100% |
| С.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | где n →2020г. С.23.(n+1) - C.23.(n) |
| С.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 10,6 | 22,4 | 33,0 | 44,3 | 55,6 | 67,0 | 83,4 | 100 | п37/п36 |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п 38 |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п40/п39 |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п42/п41 |
| С.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./ чел. |  | 3,7 |  | 5,1 | 7,4 | 9,7 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | п43/п44 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде Обоянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | (п46/п45)*100% |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО | % |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (п48/п47)*100% |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | (п49/п47)*100% |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (п51/п50)*100% |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО | % |  | 39,0 |  | 45,3 | 56,3 | 63,3 | 82,1 | 89,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (п52/п53)*100% |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % |  | 30,0 |  | 34,0 | 42,0 | 53,0 | 72,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | (п55/п54)*100% |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО | % |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (п57/п56)*100% |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % |  | 30,0 |  | 34,0 | 42,0 | 52,0 | 72,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | (п58/п56)*100% |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных доов) на территории МО | % |  | 42,8 |  | 46,9 | 51,1 | 57,1 | 74,2 | 95,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | (п60/п59)*100% |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | % |  | 41,6 |  | 46,9 | 50,3 | 54,1 | 72,3 | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | (п62/п61)*100% |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО) | шт. |  | 12002 |  | 12009 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 | п63 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % |  | - |  | - | - | - | - | 0,8 | 2,0 | 2,8 | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 7,8 | 9,0 | (п64/п63)*100% |
| D.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал /кв.м. |  | 0,12 |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | п53/п65 |
| D.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую, осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал /кв.м. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (п50-п51)/ п66 |
| D.15. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал /кв.м. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год D.13.(n+1) - D.13.(n) |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал /кв.м. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | При стабилизации п.47. и п.49. на уровне 2007г. D.13.(n+1) - D.13.(2007) |
| D.16. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал /кв.м. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год D.14.(n+1) - D.14.(n) |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал /кв.м. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | При стабилизации п.46. и п.47. на уровне 2007г. D.14.(n+1) - D.14.(2007) |
| D.17. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | D.14./D.13. |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | D.14./D.13.(2007) |
| D.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м. /кв.м. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | (п 55+ п 57)/ п 67 |
| D.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м. /кв.м. |  | 0,74 |  | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (п54-п55) /п68 |
| D.20. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м. /кв.м. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год D.18.(n+1) - D.18.(n) |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м ./кв.м. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | При стабилизации п.51. и п.53. на уровне 2007г. D.18.(n+1) - D.18.(2007) |
| D.21. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м. /кв.м. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год D.19.(n+1) - D.19.(n) |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м. /кв.м. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | При стабилизации п.50. и п.51. на уровне 2007г D.19.(n+1) - D.19.(2007) |
| D.22. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D.19./D.18. |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D.19./D.18.(2007) |
| D.23. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч /кв.м. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (п46+ п50) /п69 |
| D.24. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч /кв.м. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (п45-п46)/п70 |
| D.25. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч /кв.м. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год D.23.(n+1) - D.23.(n) |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч /кв.м. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | При стабилизации п.42. и п.44. на уровне 2007г. D.23.(n+1) - D.23.(2007) |
| D.26. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч /кв.м. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D.24.(n+1) - D.24.(n) |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | При стабилизации п.41. и п.42. на уровне 2007г. D.24.(n+1) - D.24.(2007) |
| D.27. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D.24./D.23. |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D.24./D.23.(2007) |
| D.28. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. |  | 91,3 |  | 86,5 | 82,7 | 89,1 | 84,6 | 81,4 | 54,0 | 53,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | п62/п71 |
| D.29. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. |  | 124,4 |  | 110,6 | 97,6 | 92,7 | 93,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (п59-п60)/п72 |
| D.30. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. |  | 3,5 |  | 1,7 | 8,3 | 12,0 | 14,9 | 2,1 | -3,0 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год D.28.(n+1) - D.28.(n) |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. |  | 3,5 |  | 5,2 | 13,5 | 25,5 | 40,4 | 42,5 | 39,6 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | - | При стабилизации п.56., п.58. на уровне 2007г. D.28.(n+1) - D.28.(2007) |
| D.31. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. |  | 3,4 |  | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год D.29.(n+1) - D.29.(n) |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. |  | 3,4 |  | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | При стабилизации п.55., п.56. на уровне 2007г. D.29.(n+1) - D.29.(2007) |
| D.32. | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - |  | 3,4 |  | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D.29./D.28. |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - |  | 3,4 |  | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D.29./D.28.(2007) |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры Обоянского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |  | г.у.т ./кВт.ч |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. Изменение (динамика) рассчитывается при n →2020г. Е.1.(n+1) -Е.1.(n) Е.2.(n+1) -Е.2.(n) Е.3.(n+1) -Е.3.(n) Е.4.(n+1) -Е.4.(n) Е.5.(n+1) -Е.5.(n) Е.6.(n+1) -Е.6.(n) |
| Е.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ |  | г.у.т ./Гкал |  | -14,9 | 1,5 | -7,5 | -5,8 | -2,8 | -2,3 | -2,7 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -129,1 |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |  | кВт /ч |  | -172245,0 | -49669,0 | 264626,0 | 64633,0 | 5876,0 | 65338,0 | 65992,0 | 66652,0 | 67323,0 | 67905,0 | 68648,0 | 69396,0 | 70149,0 | -7075238,0 |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |  | Гкал /ч |  | -666,0 | -479,0 | -273,0 | -295,0 | -151,0 | -183,0 | -122,0 | -108,0 | -142,0 | -136,0 | -121,0 | -120,0 | -42,0 | -5351,0 |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |  | Куб .м. |  | 2610,0 | -750,0 | 705,0 | -1245,0 | -123710,0 | 123040,0 | -340,0 | -210,0 | -490,0 | -220,0 | -300,0 | -250,0 | -410,0 | -134530,0 |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |  | кВт |  | 153409,0 | -144954,0 | 3195,0 | -305657,0 | 298571,0 | -1609,0 | -1521,0 | -1066,0 | -2152,0 | -952,0 | -1362,0 | -1179,0 | -1872,0 | -611487,0 |  |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе Обоянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. | Динамика количества п79(n+1) – п80(n)высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; |  | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составляется график п79(n) проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта Динамика рассчитывается при n →2020г. п80(n+1) - п80(n) |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |  | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

3.10. Возможность внедрения альтернативной энергетики в Обоянском районе

Источниками низкопотенциальной тепловой энергии может быть теплота как естественного, так и искусственного происхождения.

В качестве естественных источников низко потенциальной теплоты могут быть использованы:

-энергия солнечного излучения;

-теплота земли (теплота грунта);

-подземные воды (грунтовые, артезианские, термальные);

-наружный воздух.

В качестве искусственных источников низкопотенциальной теплоты могут выступать:

-удаляемый вентиляционный воздух;

-канализационные стоки (сточные воды);

-промышленные сбросы;

-теплота технологических процессов;

-бытовые тепловыделения.

Идеальный источник теплоты должен давать стабильную высокую температуру в течение отопительного сезона, не быть коррозийным и загрязняющим, иметь благоприятные теплофизические характеристики, не требовать существенных инвестиций и расходов на обслуживание. Следовательно, актуальность использования альтернативной энергетики и вторичных ресурсов определяется или невозможностью эффективного применения органического и ядерного топлива, или необходимостью поддержания экологически чистых зон, например, в местах расположения предприятий по изготовлению электронных изделий. К нетрадиционным, возобновляемым источникам энергии, применение которых может рассматриваться  для предприятий расположенных на территории Обоянского района, относятся: солнечная энергия, энергия ветра, теплота грунтовых вод, водоемов, окружающего воздуха. Возможности использования того или иного вида источника зависят от местных особенностей. Основное направление использования солнечной энергии (СЭ) - преобразование ее в электрическую энергию и получение теплоты для отопления и горячего водоснабжения. Анализ данных по использованию солнечной энергии для горячего водоснабжения показывает, что максимальный тепловой поток от солнечной радиации приходится на июнь - август. Использование солнечных установок для отопления затруднено, так как в середине отопительного сезона потребление тепла максимально (декабрь - февраль), а солнечная радиация минимальна (из-за малой высоты стояния солнца над горизонтом, малой продолжительности дня и большой облачности). Поэтому доля теплопотребления, покрываемая солнечной установкой, составляет всего 5 - 15 %. В связи с чем, такие установки относительно Курской области и Обоянского района в частности, могут работать только в начале и в конце отопительного сезона (сентябрь - октябрь и март - апрель), когда они способны обеспечить более позднее начало и более раннее окончание отопительного сезона с использованием традиционных источников.

Практическое использование энергии ветра связано с большими трудностями вследствие непостоянства ветра по силе и направлению и малого содержания энергии в единице объема воздуха. Использование энергии ветра требует высоких начальных капиталовложений. На выработку  1000 кВт должно затрачиваться только по оборудованию  и монтажу от 30 до 60 тыс. руб.

Использование биотоплива, получаемого при переработке навоза на товарно-сельскохозяйственных предприятиях (свинокомплексы, коровники и птицефабрики) в настоящее время не может быть рекомендовано из-за резкого снижения животноводческой продукции. При этом, на производство на 1000 куб. метров биогаза затрачивается от 5 до 12 тыс. руб. только на поддержание микроклимата, брожения навозной массы или прохождения термохимической реакции в процессе обработки на очистных сооружениях и это без учета значительных капитальных вложений, а стоимость природного газа составляет 3,15 руб. за 1 куб. метр.

За последние несколько лет во многих странах получили широкое распространение системы, работающие на базе тепловых насосов (ТН), использующие низкопотенциальную теплоту сбросных вод, грунтовых вод, окружающего воздуха. В России эта технология пока не получила широкого распространения из-за высокой стоимости оборудования, что приводит к большим срокам окупаемости.

Следует отметить, что практическое значение имеет вместе с другими вышеуказанными источниками тепла для тепловых насосов (воздух, теплота грунта, грунтовых и сбросных вод) солнечная энергия. Ее можно использовать непосредственно с помощью солнечных коллекторов, размещенных на крыше отапливаемого здания. Давая тепло в испарителе при температуре более высокой, чем окружающий воздух, грунт и т.д., солнечные коллекторы повышают характеристики теплового насоса. Обычно промежуточный теплоноситель - вода - передает тепло от коллектора к испарителю. Но может быть и полное совмещение коллектора с испарителем, где хладоагент испаряется непосредственно внутри трубок солнечного коллектора. Солнечные коллекторы рассматривают в сочетании с грунтовыми. Установлено, что размеры солнечного коллектора должны быть больше 3 м2 на 1 кВт потери тепла отапливаемым помещением. При солнечном коллекторе площадью 30 м2 с грунтовым испарителем, занимающим только 100 м2, достигается тепловой коэффициент (ТК) = 3,4. Например, если использовать только грунтовый испаритель, то потребуется поверхность 300 м2 и при этом получается ТК = 2,7. Тем не менее, может оказаться, что, несмотря на повышение ТК, экономия топлива не окупает стоимости установки, особенно солнечного коллектора.

Анализ известных научно-технических источников, а также географическое положение Обоянского района и Курской области в целом показали, что по данным метеослужбы за последние 50 лет среднегодовые солнечные дни составляют 153 ( Справочник по климату РФ. Выпуск 43.  Гидрометеоиздат. М.2003-367 с. Ил.), а скорость ветра 5,3 м/с и это при минимально необходимом для эффективного использования, которое должно быть свыше 250 дней солнечных и скорости ветра не менее 7 м/с. Следовательно, всё это не позволяет использовать даже комплексную солнечную и ветровую энергию в качестве альтернативных источников тепло  и электроснабжения.

В последнее время в некоторых странах, преимущественно не имеющих собственных энергетических источников, разрабатывают альтернативные источники энергии особенно для децентрализованного теплоснабжения. Однако данные разработки находятся на стадии экспериментальных исследований и не могут быть без соответствующей апробации рекомендованы в разрабатываемую программу.

Выводы:

- Проведенный анализ показал, что в настоящее время в Курской области используемое  тепло от вторичных энергоресурсов составляет менее 1 % от основных источников и задача состоит в увеличении их доли при использовании в качестве альтернативного.

- Вторичные энергоресурсы:

- в системах теплоснабжения – использовать потенциал возврата конденсата для отопления жилых и производственных зданий;

- газопоршневые установки – использовать для охлаждения жидкостей в технологических процессах;

- использование в качестве топлива стружки и опилок деревоперерабатывающих производств.

Важнейшим фактором, определяющим приоритетность развития альтернативной энергетики, является ее более высокая энергетическая эффективность по сравнению с традиционной энергетикой.

Для энергоустановок, использующих традиционные виды топлива, коэффициент энергетической эффективности всегда будет меньше коэффициента полезного действия, то есть существенно меньше единицы.

Для энергетических установок, функционирующих на основе альтернативных источников энергии, коэффициент энергетической эффективности выше.

Широкомасштабному внедрению альтернативной энергетики препятствуют два фактора:

- очень высокие удельные капитальные затраты на строительство генерирующих объектов;

- низкое использование установленной мощности.

В связи с чем в настоящее время альтернативная энергетика является дотационной.

3.11. Энергетические обследования

Энергетические обследования на территории  Обоянского района Курской области проводятся организациями (членами СРО в области энергетических обследований) в соответствии с Федеральным законом и приказом Минпромэнерго России от 4 июля 2006 года № 141 «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований». Организация проведения энергетических обследований в Курской области должна осуществляться на конкурсной основе сроком на пять лет.

Основными целями энергетических обследований должны являться:

- получение объективных данных о величине производимых, передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов;

- определение показателей энергетической эффективности потребляемых ТЭР;

- определение потенциала энергосбережения;

- разработка перечня типовых эффективных мероприятий по энергосбережению применительно для данного типа предприятия (учреждения);

- составление энергетического паспорта.

Орган, осуществляющий энергетические обследования, должен вести реестр проверяемых предприятий и учреждений, а также проводить мониторинг реализации предлагаемых к реализации энергоэффективных мероприятий. При этом первоочередные малозатратные энергосберегающие мероприятия должны выполняться бюджетными учреждениями, предприятиями и организациями других форм собственности в течение одного года со дня подписания акта приемки документов по проведению энергоаудита.

Предварительные затраты на проведение энергетических обследований на 1 этап 2011-2012 годы составят:

| Социально-экономические сферы | 2011г | 2012г. | Общая стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные учреждения | 3000 | 2910 | 5910 |
| Жилищный фонд | 1000 | 2000 | 3000 |
| Промышленность | 500 | 1000 | 1500 |
| Сельское хозяйство | 1000 | 2000 | 3000 |
| Транспорт и связь | 100 | 100 | 200 |
| Коммунальная сфера | 750 | 1000 | 1750 |
| Строительство | 1000 | 2000 | 3000 |
| Прочие | 1000 | 2000 | 3000 |
| Всего: |  |  | 19360 |

В настоящее время в рамках федерального законодательства создаются саморегулирующие организации по проведению энергетических обследований, которые должны разработать реестр цен по энергетическому обследованию. В связи с чем, стоимость работ по энергетическому обследованию бюджетных учреждений и организаций в Обоянском районе может измениться.

3.12. Обеспечение учета производимых и потребляемых энергетических ресурсов в Обоянском районе Курской области

Производимые, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы в Курской области подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться только на основании приборных показателей.

Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и Фондом энергосбережения Курской области совместно с метрологами энергоснабжающих организаций и Курским ЦСМ разработан рекомендуемый Реестр средств измерения ТЭР для Курской области.

Номенклатура приборов, входящих в Реестр, на территории Курской области обеспечена поверочной, сервисной базами и ремонтным фондом. Данный тип приборов положительно зарекомендовал себя в эксплуатации применительно к условиям региона.

Установка приборов учета ТЭР и холодной воды должна быть проведена в Обоянском районе в сроки, установленные Федеральным законом.

Реестр средств измерений для учета энергоресурсов,

рекомендуемых к применению в Обоянском районе Курской области

| № п/п | Наименование средств измерений | Изготовитель | Номер Госреестра |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства измерения тепловой энергии, теплоносителя, холодной и горячей воды |  |  |  |
| 1. | Теплосчетчики ТС.ТМК-Н | ЗАО НПО «Промприбор» г. Калуга | 21288-06 |
| 2. | Теплосчетчики ТСК7 | ЗАО НПФ «Теплоком» г. С.-Петербург | 23194-07 |
| 3. | Теплосчетчики Логика 8961 | ЗАО НПФ «Логика» г. С.-Петербург | 35533-08 |
| 4. | Теплосчетчики СТ3 | ЗАО «Тепловодомер» г. Мытищи | 16177-08 |
| 5. | Счетчики холодной воды ВСХ, ВСХд | ЗАО «Тепловодомер» г. Мытищи | 23649-07 |
| 6. | Счетчики горячей воды ВСГ, ВСГд | ЗАО «Тепловодомер» г. Мытищи | 23648-07 |
| 7. | Счетчики воды горячей ВСТ | ЗАО «Тепловодомер» г. Мытищи | 23647-07 |
| 8. | Счетчики холодной и горячей воды МТК/МNK/MTW | ЗАО «Компания Верли» г. Москва | 19728-03 |
| 9. | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые СВ-15 | ООО «Метер» г. С.-Петербург | 24319-05 |
| 10. | Счетчики холодной и горячей воды СХ(СХИ), СГ(СГИ) | ООО фирма «Ценнер-Водоприбор Лтд» г. Москва | 17844-07 |
| 11. | Счетчики воды крыльчатые модернизированные ВСКМ 90 | ООО «ПК Прибор» г. Москва | 32539-06 |
| 12. | Счетчики турбинные холодной и горячей воды СТВХ СТВУ | ООО «ПК Прибор» г. Москва | 32540-06 |
| 13. | Счетчики крыльчатые одноструйные холодной и горячей воды ОСВХ и ОСВУ | ООО «ПК Прибор» г. Москва | 32538-06 |
| Средства измерения учета газа |  |  |  |
| 14. | Счетчики газа СГБМ-1,6 | ООО ПКФ «Бетар» г. Чистополь | 27702-07 |
| 15. | Счетчики газа диафрагменные с температурной компенсацией ВК | Фирма «Elster GmbH» Германия | 36709-08 |
| 16. | Счетчики газа объемные диафрагменные ВК | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 20272-00 |
| 17. | Счетчики газа объемные диафрагменные ВК | ООО «Метэко-Премагаз» г. Москва | 30894-05 |
| 18. | Комплексы для измерения количества газа СГ-ЭК | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 16190-05 |
| 19. | Комплексы для измерения количества газа СГ-ТК | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 33874-07 |
| 20. | Счетчики газа ротационные RVG | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 16422-07 |
| 21. | Счетчики газа турбинные TRZ | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 31141-08 |
| 22. | Счетчики газа СГ | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 14124-05 |
| 23. | Корректоры СПГ741 | ЗАО НПФ «Логика» г. С.-Петербург | 20022-08 |
| 24. | Корректоры СПГ761 | ЗАО НПФ «Логика» г. С.-Петербург | 36693-08 |
| Средства измерения электрической энергии |  |  |  |
| 25. | Счетчик активной э/э однофазный СЕ 200 | ОАО Концерн «Энергомера» г. Ставрополь | 31721-07 |
| 26. | Счетчик э/э ЦЭ6807Б (с модификациями Ц 6807) | ОАО Концерн «Энергомера» г. Ставрополь | 13119-06 |
| 27. | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока статические Меркурий-200 (200.04, 200.05) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 24410-07 |
| 28. | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-201 (201.1, 201.2, 201.22, 201.3, 201.4, 201.42, 201.5, 201.6) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 24411-07 |
| 29. | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-202 (202.1, 202.2, 202.2Т, 202.22, 202.22Т, 202.3, 202.4, 202.4Т, 202.42, 202.42Т, 202.5, 201.6) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 26593-07 |
| 30. | Счетчики активной энергии статические однофазные Меркурий-203 (203.1, 203.2) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 31826-07 |
| 31. | Счетчики электрические однофазные СО-505 (505Т) | ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов» г. Москва | 17905-00 |
| 32. | Счетчик э/э однофазный индукционный СО-51ПК | ЗАО «Приборостроительная компания» п. Томилино Московской области | 35565-07 |
| 33. | Счетчик э/э однофазный электронный СЭТ1 (с модификациями) | ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод» г. Рязань | 13677-06 |
| 34. | Счетчик э/э трехфазный электронный А1140 (Альфа) | ООО «Эльстар Метроника» г. Москва | 33786-07 |
| 35. | Счетчик э/э многофункциональный ЕВРОАЛЬФА | ООО «Эльстар Метроника» г. Москва | 16666-07 |
| 36. | Счетчик э/э трехфазный многофункциональный Альфа А1800 | ООО «Эльстар Метроника» г. Москва | 31857-06 |
| 37. | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-230 (-230А, -230АR, -230ART, -230АRT2) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 23345-07 |
| 38. | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-230АМ (-230АМ-00,-01,-02, -03) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 25617-07 |
| 39. | Счетчик э/э трехфазный статический Меркурий-232 с модификациями | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 33384-06 |
| 40. | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-233 мод. (233А,-233АР, -233ART,-233FRT2) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 34196-07 |
| 41. | Счетчик э/э трехфазный статический Меркурий-231 | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 29144-07 |
| 42. | Счетчик э/э электронный многофункциональный трехфазный ПРОТОН | ООО «Систел-Автоматизация» г. Москва | 29292-06 |
| 43. | Счетчик э/э цифровой многозадачный трехфазный ПРОТОН-К с модификациями | ООО «Систел-Автоматизация» г. Москва | 35437-07 |
| 44. | Счетчик э/э трехфазный индукционный СА4-514, СА-516, СА4-518 | ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов» г. Москва | 34646-07 |
| 45. | Счетчик э/э трехфазный электронный ТРИО | ОАО «ЛЭМЗ» г. С.-Петербург | 24573-07 |
| 46. | Счетчик э/э ЦЭ6803В | ОАО Концерн «Энергомера» г. Ставрополь | 12673-06 |
| 47. | Счетчик э/э ЦЭ6822 | ОАО Концерн «Энергомера» г. Ставрополь | 16811-07 |
| 48. | Счетчик э/э трехфазный электронный СЭТ 3 | ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод» г. Рязань | 14206-07 |

3.13. Развитие нормативной правовой базы энергосбережения и повышения  энергетической эффективности

Развитие нормативно-правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Обоянском районе обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен в соответствии с Федеральным законом, и призвано обеспечить проведение согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Обоянского района.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Обоянском районе являются:

- совершенствование структуры органов местного самоуправления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- совершенствование мер тарифного и налогового стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах полномочий муниципального района;

- разработка порядка организации проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещений, которые составляют жилищный фонд Обоянского района;

- разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

- разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

- разработка проектов нормативных правовых актов, определяющих порядок мониторинга потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями муниципального района, показатели эффективности использования энергетических ресурсов, а также формирования заданий по их снижению;

- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий в области энергетической эффективности и энергосбережения.

Развитие организационного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности охватывает, в частности, следующие мероприятия:

- учет в инвестиционных и производственных  Программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов;

- содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) бюджетных учреждений.

Одним из основных мероприятий по развитию организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности должно стать создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований.

3.14. Информационное обеспечение Программы

Информационное обеспечение по проведению энергосберегающей политики должно осуществляться за счет:

- создания информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- опубликования органами местного самоуправления в средствах массовой  информации муниципальных  программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, результатов энергетических обследований, материалов о практике заключения энергосервисных договоров;

- распространения в сети «Интернет», в средствах массовой информации о мероприятиях и способах энергосбережения и  повышения энергетической эффективности, о достижениях в сфере энергосбережения, в том числе зарубежных;

- информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств (товаров) в отношении которых установлены особые требования к их обороту;

- распространения информации о предоставляемой государственной поддержке, о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности;

- информирования о допускаемых нарушениях законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также  о принимаемых мерах в отношении правонарушителей;

- освещения в средствах массовой информации передового опыта и распространения социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В Обоянском районе информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации настоящей программы планируется реализовать через следующую инфраструктуру:

- интернет-сайт;

- конкурсы;

- семинары;

- конференции;

- СМИ.

Приложение № 79

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Сроки разработки Ответственный исполнитель. | Цель/примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | План реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории муниципального образования (акт главы местного самоуправления) | 1.07.2011 г. Отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района Курской области | Реализация требований Плана на уровень муниципального образования, определение сроков исполнения и ответственных исполнителей первоочередных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования |
| 2. | Изменения и дополнения в положения об отраслевых органах местного самоуправления (структурных подразделениях) (акт (ы)) главы местного самоуправления) | По ходу выполнения Программы энергосбережения в течение 2011-2020гг. Администрация Обоянского района Курской области | Определение отраслевых структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 3. | Положение о координационном совете в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании (акт главы местного самоуправления) | 1.06.2011г. Администрация Обоянского района Курской области | Обеспечение координации деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования |
| 4. | Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления (акт главы местного самоуправления) | 1.03.2011г. Администрация Обоянского района Курской области | Реализация полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Законом № 261-ФЗ |

| 5. | Порядок организации проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования (акт главы местного самоуправления) | 2011г. Администрация Обоянского района Курской области | Реализация права органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Порядок предоставления за счет средств местного бюджета поддержки отдельным категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, предназначенных для расчетов за используемые энергетические ресурсы (акт главы местного самоуправления) | 2011г. Администрация Обоянского района Курской области | Реализация права органов местного самоуправления в соответствии с Законом № 261-ФЗ |
| 7. | Положение об информационном обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования (акт главы местного самоуправления) | 2011г. Администрация Обоянского района Курской области | Создание дополнительных условий для реализации информационного обеспечения в соответствии с Законом № 261-ФЗ на территории муниципального образования |
| 9. | Положение «О расчете потребляемой тепловой энергии, воды и других энергоресурсов по коллективным приборам учета» | 2011г. Отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района Курской области |  |
| 10. | Положение «Об организации учета энергетических ресурсов на территории муниципального образования» | 2011г. Отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района Курской области |  |
| 11.. | Положение «О паспортизации жилых домов, попадающих под действие закона №261-ФЗ» | 2011г. Отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района Курской области |  |
| 12. | Положение «О формировании энергосберегающего образа жизни на территории муниципального образования» | 2011г. Отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района Курской области |  |
| 13. | Положение «Об образовании факультативов по энергосбережению в школах». | 2011г. Отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района Курской области |  |

3.15. Оценка результатов реализации технического потенциала и мероприятий программы энергосбережения

1. Затраты на реализацию мероприятий:

- жилищный фонд (население) –                        157,92     млн. руб.

- коммунальное хозяйство -                                  23,712    млн. руб.

- бюджетная сфера -                                                 22,224    млн. руб.

- промышленность –                                               78,288      млн. руб.

-сельское хозяйство                                                44,112      млн. руб.

-транспорт и связь                                  1,886    млн. руб.

-строительство                                     3,792  млн. руб.

-прочие потребители                          11,304 млн. руб.

ИТОГО:                                                                      343,2    млн. руб.

2. Суммарное сокращение потребления ТЭР по видам экономической деятельности:

- жилищный фонд (население) –                        6580  тонн у.т.;

- коммунальное хозяйство -                                  988    тонн у.т.;

- бюджетная сфера -                                                  926   тонн  у.т.;

- промышленность –                                               3262   тонны у.т.;

-сельское хозяйство                                                 1838   тонн у.т

-транспорт и связь                                    78, тонн у.т;

-строительство                                     158 тонн у.т;

-прочие потребители                        471,3 тонны у.т;

-ИТОГО: .                                                      14571,3  тонн  у.т.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализацию мероприятий Программы и объемы финансирования следует уточнять и планировать ежегодно при разработке прогнозов социально-экономического развития Обоянского района и области в соответствии с действующим законодательством. Консолидация и использование аккумулируемых средств Программы, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Губернатора Курской области от 03.04.2002 г. № 184 «О вопросах энергосбережения в Курской области».  Выделение средств районного бюджета на реализацию энергосберегающих мероприятий Программы ежегодно рассматривается и утверждается в установленном порядке. Перечень финансируемых энергосберегающих мероприятий из районного бюджета также уточняется ежегодно по результатам проводимых энергетических обследований  муниципальных учреждений и организаций. К финансированию из районного бюджета могут быть дополнительно включены мероприятия, не предусмотренные настоящей Программой, но имеющие высокую степень энергоэффективности. Для реализации Программы планируется привлечение средств областного бюджета. Также в соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» в случае получения адресной помощи из областного  бюджета в период 2011-2020 годов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Обоянском районе  будет учтен объем средств на установку приборов учета ТЭР, а также на реализацию других энергосберегающих мероприятий по таким домам.

5.  МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Главной задачей механизма реализации Программы является выполнение   предусмотренных мероприятий, которые ресурсно обеспечены и с технической точки зрения позволяют использовать определенный потенциал энергосбережения за рассматриваемый период. В связи с этим важным звеном при механизме реализации программы является  структура управления энергосбережением и повышением энергоэффективности.

В структуре управления, Администрация Обоянского района осуществляет проведение государственной политики в области энергетической эффективности и энергосбережения.

Осуществление общей координации деятельности  органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов и принятие решений по выполнению Программы, а также контроль исполнения органами местного самоуправления района, муниципальными учреждениями конкретных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности возлагается на отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района.  В целях координации и согласованного проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Обоянского района отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района, взаимодействует с   комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и Фондом энергосбережения Курской области.

С учетом планируемых средств областного и районного бюджетов отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района ежегодно уточняет целевые показатели, механизм их реализации, а также вносит в установленном порядке Главе Обоянского района  предложения (с соответствующими обоснованиями, информацией о результатах реализации и оценкой эффективности реализации Программы за отчетный период) о внесении изменений в действующую Программу.

По истечении сроков реализации Программы отдел промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района готовит доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь период реализации Программы и представляет ее Главе Обоянского района.

Реализацию Программы планируется выполнить через осуществление конкретных программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности следующими основными исполнителями:

-бюджетными учреждениями муниципального района

-органами местного самоуправления Обоянского района (по согласованию);

-организациями и предприятиями (по согласованию);

-энергосервисными компаниями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Одним из основных интегральных показателей эффективности использования энергетических ресурсов в субъектах Российской Федерации, в том числе и в Обоянском районе, является энергоемкость валового регионального продукта. Снижение энергоемкости ВРП и создание на этой основе условий для обеспечения устойчивого развития экономики и повышения ее конкурентоспособности – один из важнейших приоритетов в деятельности органов муниципальной власти Обоянского района.

Реализация Программы позволит:

- в бюджетной сфере уменьшить оплату за ТЭР;

- в жилищном фонде за счет более эффективного использования ТЭР и приборного оснащения смягчить проводимую реформу ЖКХ;

- создать новые рабочие места и увеличить загрузку производственных мощностей за счет организации производства энергоэффективного оборудования и материалов на предприятиях области.

Сокращение потребления энергетических ресурсов также имеет и другую положительную и очень важную сторону, так как связано с уменьшением антропогенной нагрузки на окружающую природную среду. Самое большое загрязнение связано с процессом горения или переходом химической энергии топлива в тепловую.

Специалисты подсчитали, что наше здоровье на 25-35% зависит от состояния среды, в которой мы живем. Таким образом, сокращение потребления ТЭР  за счет использования потенциала энергосбережения в Обоянском районе положительно скажется на экологической обстановке.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Государственный заказчик Программы осуществляет контроль за реализацией

Программы.

Исполнитель-координатор Программы:

- обеспечивает контроль за выполнением мероприятий Программы;

- направляет ежегодный отчет о проделанных мероприятиях в Правительство Курской области.

Исполнители основных мероприятий ежегодно представляют в комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области информацию о ходе реализации мероприятий.

Приложение № 80

РОСПИСЬ СРЕДСТВ районного БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ программных мероприятий В муниципальных БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Обоянского района КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 ГОД

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование, управления, организации, учреждения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение обязательных энергетических обследовании (энергоаудит) | Администрация Обоянского района | 90,0 | По результатам конкурса | бюджет МО «Обоянский район» | Разработка энергетических паспортов и составление мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию ТЭР и воды |
| 2 | Оснащение приборами учета ТЭР и воды |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - установка узлов коммерческого учета ТЭР и воды | Управление образования: в т. ч.: | 180,0 |  | бюджет МО «Обоянский район» | Снижение платежей за ТЭР и воду из районного бюджета, и повышение точности учета |
|  |  | ДЮСШ | 90,0 | По результатам конкурса |  |  |
|  |  | Детская библиотека | 90,0 |  |  |  |
| 2.2. | - замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности | МОУ «Обоянская СОШ № 1» Управление образования | 34,0 | По результатам конкурса | Областной бюджет бюджет, МО «Обоянский район» |  |
|  |  | МУЗ «Обоянская ЦРБ» |  | По результатам конкурса | бюджет МО «Обоянский район» |  |
| 3 | Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - замена ламп накаливания на энергосберегающие | Администрация Обоянского района | 150,0 | По результатам конкурса | бюджет МО «Обоянский район» | Снижение потребления электрической энергии |
| 3.2. | Реконструкция систем отопления | Администрация Обоянского района | 80,0 | По результатам конкурса | бюджет МО «Обоянский район» | Снижение потребления тепловой энергии |
|  |  | МОУ «Чекмаревская ООШ» | 50,0 | По результатам конкурса | бюджет МО «Обоянский район» | Снижение потребления электрической энергии |
| 3.3. | Гидравлическая регулировка и промывка внутренних систем отопления | Администрация Обоянского района | 40,0 | ООО «ОКТС» | бюджет МО «Обоянский район» | Снижение потребления тепловой энергии |
|  |  | Управление образования: в т.ч.: |  |  | бюджет МО «Обоянский район» |  |
|  |  | МОУ «Быкановская СОШ» |  | ООО «ОКТС» |  |  |
|  |  | МОУ «Зоринская СОШ» |  |  |  |  |
|  |  | МОУ «Обоянская СОШ № 1» |  |  |  |  |
|  |  | МОУ «Обоянская СОШ № 2» |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Финансирование мероприятий Программы на 2011 год представлено с разбивкой средств по структурным подразделениям Администрации Обоянского района.  На период с 2012 г. и последующие годы комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области является координатором программы и осуществляет подготовку предложений по объемам финансирования выделяемых денежных средств на реализацию энергосберегающих мероприятий для структурных подразделений Администрации Курской области.