Противопожарные требования к избирательным участкам

С 17 сентября 2021 года по 19 сентября 2021 года на территории Обоянского района будет проводится единый день голосования на избирательных участках. Одна из основных задач, стоящих перед руководителями и должностными лицами объектов, предоставляющим здания и помещения для размещения в них избирательных участков, а также председателей участковых избирательных комиссий – это обеспечение безопасности при проведении выборов, в том числе неукоснительное соблюдение и выполнение требований правил пожарной безопасности.

Требования к размещению избирательных участков

1. Избирательные участки следует размещать в помещениях 1-го этажа зданий, имеющих не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

2. Не допускается размещать избирательные участки в зданиях, в которых одновременно размещаются помещения отнесенные к категориям взрывопожарной или пожарной опасности.

3. Эвакуационные выходы из зданий, где размещаются избирательные участки, на период проведения выборов следует держать постоянно открытыми или закрытыми на внутренние легкооткрываемые запоры. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться по направлению выхода из здания.

4. Пути эвакуации должны содержаться постоянно свободными.

5. Применение на путях эвакуации горючих материалов запрещается .

6. Кабины для голосования следует размещать в залах, фойе или иных просторных помещениях, не допуская при этом ухудшения условий эвакуации. Запрещается установка кабин для голосования непосредственно под открытыми электросветильниками, вблизи электрощитов, электроотопительных приборов.

Требования к электроустановкам и электрическим сетям

- Все электроустановки и электрические сети должны иметь автоматическую защиту от токов короткого замыкания и других несанкционированных аварийных режимов. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброванными с указанием на клейме номинального тока вставки.

- Не допускается устройство и эксплуатация электрических сетей-времянок.

- При эксплуатации электроустановок и электрических сетей запрещается:

- пользоваться электрической проводкой с поврежденной изоляцией;

- пользоваться некалиброванными плавкими вставками ;

- применять самодельные электронагревательные приборы.

Главный государственный инспектор Обоянского, Медвенскому и Пристенскому районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы   Кононов Д.А.